АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   02.07. 2024                                                                                              №227
с. Ельники

	Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия
	


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Администрация   Ельниковского      муниципального   района    Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:                 

1.Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ельниковского 

муниципального района                                                               Ю.А. Бекешев

Приложение

к постановлению администрации

Ельниковского муниципального района

Республики Мордовия

от  02.07. 2024 г. №  227 

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

с. Ельники 2024г.
ГЛАВА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Ельниковское сельское поселение расположено в центральной части Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

Общая площадь земель Ельниковского сельского поселения   составляет 251,46 км2. 

Существующая численность населения Ельниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 5338 человек. 

В состав Ельниковского сельского поселения входят четырнадцать населенных пунктов: село Большой Уркат, село Ельники, село Каменный Брод, село Старые Пичингуши, поселок Вольный, поселок Красные Горки, поселок Передовой, поселок Свободный, деревня Будаево, деревня Комаровка, деревня Малый Уркат, деревня Мельсяны, деревня Полочино, деревня Урей 1-й.

Источниками водоснабжения Ельниковского сельского поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод. 

На территории Ельниковского сельского поселения водоснабжение осуществляется от артезианских скважин через водопроводную сеть потребителям.
Основные источники водоснабжения с. Ельники – 8 артезианских скважин, из них четыре действующие №№ 3431, 2155, 3432, 3032, две резервные №№б/н, 1264 и две бездействующие, в т.ч. скважина №26, подлежащая использованию под наблюдением за уровнем подземных вод, скважина №28, подлежащая ликвидации. 

Водопроводная сеть с. Ельники выполнена из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД труб диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью 37,474 км. 

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

В с. Ельники обеспечено кольцевание водопроводной системы и дублирование водоводов. На водопроводных сетях установлена запорная и запорно-регулирующая арматура, обеспечивающая:

- возможность оптимального управления работой объединенной системы водоснабжения при нормальном режиме ее эксплуатации и в аварийных ситуациях; 

- оперативный переход от совместной к раздельной (и обратно) работе ветвей кольцевой сети и параллельно включенных водоводов.

Основные источники водоснабжения с. Старые Пичингуши – 1 артезианская скважина, действующая № 1763.

Водопроводная сеть с. Старые Пичингуши выполнена тупиковой из полиэтиленовых труб диаметрами 25, 32, 63, 100 мм, оснащена запорной арматурой, водоразборными колонками. Сведений о времени ввода не имеется. Общая протяженность 1,7 км.
Основные источники водоснабжения д. Мельсяны и с.Каменный Брод-1 артезианская скважина, действующая №405, расположенная в с. Каменный Брод Ельниковского района.

 Водопроводная сеть с. Каменный Брод выполнена тупиковой из полиэтиленовых труб диаметрами 63, 32 мм оснащена запорной арматурой, водоразборными колонками. Год ввода в эксплуатацию -2009г. Общая протяженность 1,49 км. Состояние удовлетворительное.

Водопроводная сеть д. Мельсяны выполнена тупиковой из полиэтиленовых труб диаметрами 100, 63, 32 мм, оснащена запорной арматурой, водоразборными колонками. Год ввода в эксплуатацию -2009г. Общая протяженность 1,4 км. Состояние удовлетворительное.         
Основные источники водоснабжения п. Передовой – 1 артезианская скважина, действующая №2040, расположенная в п. Передовой.

Водопроводная сеть п. Передовой выполнена тупиковой из полиэтиленовых труб диаметрами 100,63, 32 мм, оснащена запорной арматурой, водоразборными колонками. Год ввода в эксплуатацию -2010г. Общая протяженность 1,973 км. Состояние удовлетворительное.
Основные источники водоснабжения с. Большой Уркат- 3 артезианские скважины, из которых 1 недействующая, 2 законсервированы.

Водопроводная сеть с. Большой Уркат выполнена из полиэтиленовых труб диаметрами 100,63, 32 мм, оснащена запорной арматурой, водоразборными колонками. Год ввода в эксплуатацию -2016 г. Общая протяженность 4,067 км. Состояние удовлетворительное.
б) описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

На территории Ельниковского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует в поселке Вольный, поселке Красные Горки, поселке Свободный, деревне Будаево, деревне Комаровка, деревне Малый Уркат, деревне Полочино, деревне Урей 1-й.

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября  2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Технологические зоны определены только в с. Ельники.

Первая технологическая зона: объекты централизованного водоснабжения - водозаборные узлы, водопроводные сети, находящиеся на территории с. Ельники являются муниципальной собственностью Ельниковского муниципального района, холодное водоснабжение осуществляет ООО «Монтажремстрой» на праве договора аренды объектов водоснабжения.

Вторая технологическая зона: с целью добычи подземных вод для хозяйственно-бытового (питьевого) водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности выдана лицензия АО «Ельниковская ДСПМК» от 25.07.2016 г. со сроком действия до 25.07.2041 г. на скважину № 270. Географические координаты скважины в МСК 13 зона 1: X - 1 204 344,66, Y- 440 839,38.

Объект централизованного водоснабжения - водозаборный узел, находящийся в с. Каменный Брод является бесхозяйным объектом.

Объект централизованного водоснабжения – водопроводные сети, находящиеся на территории   с. Каменный Брод и д. Мельсяны являются муниципальной собственностью Ельниковского муниципального района, обслуживающая организация не определена.

Объекты централизованного водоснабжения – водозаборные узлы, водопроводные сети, находящиеся на территории с. Старые Пичингуши являются бесхозяйными объектами. 

Объект централизованного водоснабжения – водозаборный узел, находящийся на территории с. Большой Уркат является бесхозяйным.
Объект централизованного водоснабжения – водопроводные сети, находящиеся на территории с. Большой Уркат являются собственностью Ельниковского муниципального района обслуживающая организация не определена.
Объект централизованного водоснабжения – водозаборный узел, находящиеся на территории п. Передовой является бесхозяйным объектом.

Объект централизованного водоснабжения – водозаборные сети, находящиеся на территории п. Передовой является собственностью Ельниковского муниципального района обслуживающая организация не определена.

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений представлены в таблице 1.
Таблица 1

	№

п/п
	Наименование объекта

и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Географические координаты
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность

м3/сут.
	Глубина, м
	Наличие ограждения ЗСО

1 пояса, м
	Сведения о состоянии скважины

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водозаборный узел

восточная окраина с.Ельники, в 150 м. восточнее жилых домов ул. Пиксайка
	Артезианская скважина

№3432

Металлический павильон 2.0х 1.5х 2.1
	54о37129,3411с.ш.

43о53122,9811в.д.
	2000
	120,03
	81
	34х27х34х27
	действующая

	2
	Водозаборный узел

северо-западная окраина с. Ельники, в 60м южнее объездной дороги Ельники Краснослободск, в 180м северо-западнее АЗС, в 300 м севернее скважины №б/н
	Артезианская скважина

№3431

Металлический павильон 3.0х 2.5
	54о38100,8811с.ш.

43о511339,811 в.д.
	2000
	32,85
	86
	12х18х15х15
	действующая

	3
	Водозаборный узел западная окраина с.Ельники, на территории ООО «Монтажремстрой», 

в 26 м севернее цеха по изготовлению ж/б изделий
	Артезианская скважина 

№ б/н

башня Рожновского

Ж/б павильон 3,0х2,5х2,5
	54о37157,8811с.ш.

43о51124,0511в.д.
	1962
	
	31
	65х43
	резервная

	4
	Водозаборный узел

юго-восточная часть с.Ельники, в 48 м. южнее ул.Ларина
	Артезианская скважина

№1264

Артезианская скважина

№2155

Водонапорная башня

Ж/б павильон 2,5х2,5х2,86

Кирпичный павильон

2х2,5х2,5
	54о37105,8711с.ш.

43о53109,2311в.д.

54о37106,1811с.ш.

43о53110,7411в.д.


	1972

1980
	201,34
	60

70
	40х24,5х40х24,5
	резервная

действующая

	5
	Водозаборный узел

Восточная окраина с.Ельники, на территории ДОКа, в 30 м западнее здания пилорамы
	Артезианская скважина

№3032

Артезианская скважина 

№26

Водонапорные башни – 2шт

Кирпичный павильон 2,0х2,5х2,5
	54о37132,4011с.ш.

43о52145,2511в.д.

54о37132,2911с.ш.

43о52146,1111в.д.
	1987

1955
	195,12


	55

45,7
	55х26х55х26
	действующая

бездействую-щая

	6
	Водозаборный  узел

Западная окраина с.Ельники, в 28м южнее старого кирпичного здания
	Артезианская скважина

№28

Водонапорная башня
	54о37132,6411с.ш.

43о51100,8211в.д.
	1956
	
	38
	отсутствует
	бездействующая

	7
	Водозаборный узел 

в 160 м северо-западнее от дома №40 по ул.Советская села Старые Пичингуши.
	Артезианская скважина

№1763

Водонапорная башня 

Кирпичный павильон 

1,67х2,8х2,3
	54о34146,4911с.ш.

43о50127,6511в.д.
	1976
	48,65
	72
	отсутствует
	действующая

	8
	Водозаборный узел

Восточная окраина с.Каменный брод, в 95 м юго-восточнее фермы КРС КФХ «Романов А.А.»
	Артезианская скважина

№405

Водонапорная башня 

Кирпичный павильон 

3,77 х 4,7х 2,3
	54о36118,4111с.ш.

43о47148,5611в.д.
	1964
	17,5
	62
	35 х 24,5 м
	действующая

	9
	Водозаборный узел южная окраина п. Передовой
	Артезианская скважина

№2040

Водонапорная башня 

Кирпичный павильон 

3,77 х 4,7х 2,3
	Нет данных
	
	17,5
	
	отсутствует
	действующая

	10
	Водозаборный узел с. Большой Уркат
	Артезианская скважина

№б/н

Водонапорная башня 

Кирпичный павильон 

3,77 х 4,7х 2,3
	Нет данных
	
	48,65
	
	отсутствует
	действующая


На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Характеристика оборудования водозаборных узлов                                                                                                                       

Таблица 2

	№

п/п
	Наименование узла и его местонахождение
	Характеристика насосов
	Наличие измерительной аппаратуры
	Примечание

	
	
	марка
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность, кВт
	
	

	1
	Водозаборный узел восточная окраина с.Ельники, в 150 м. восточнее жилых домов ул. Пиксайка
	ЭЦВ 8х25х100
	25
	100
	11
	Водомерный счетчик

ВСХ-80

манометр
	

	2
	Водозаборный узел северо-западная окраина с. Ельники, в 60м южнее объездной дороги Ельники Краснослободск, в 180м северо-западнее АЗС, в 300 м севернее скважины №б/н
	ЭЦВ 10х63х150
	63
	150
	35
	Водомерный счетчик

ВСХ-80,

кран для отбора проб воды, манометр
	

	3
	Водозаборный узел западная окраина с.Ельники, на территории ООО«Монтажремстрой», в 26 м севернее цеха по изготовлению ж/б изделий
	ЭЦВ 6х10х80
	10
	80
	4,5
	Кран для отбора проб воды, манометр
	

	4
	Водозаборный узел   юго-восточная часть с.Ельники, в 48 м. южнее ул.Ларина
	ЭЦВ 6х10х140

ЭЦВ 8х25х100


	10

25
	140

100
	8,0

11
	Кран для отбора проб воды, манометр
	

	5
	Водозаборный узел Восточная окраина с.Ельники, на территории ДОКа, в 30 м западнее здания пилорамы
	ЭЦВ  8х25х75

ЭЦВ 8х25х70
	25

25
	75

70
	9,0

9,0
	Кран для отбора проб воды, манометр
	

	6
	Водозаборный  узел Западная окраина с.Ельники, в 28м южнее старого кирпичного здания
	ЭЦВ 6х16х75
	16
	75
	5,5
	отсутствуют
	

	7
	Водозаборный  узел в 160 м северо-западнее от дома №40 по улице Советская Старые Пичингуши.
	ЭЦВ 6-6,5 – 120
	6,5
	120
	4,0
	Кран для отбора проб воды, манометр
	

	8
	Водозаборный  узел восточная окраина с.Каменный Брод, в 95 м юго-восточнее КФХ «Романов А.А.»
	ЭЦВ 6-6,5-120
	6,5
	120
	4,0
	Манометр,

кран для отбора проб воды
	

	9
	Водозаборный  узел южная окраина п.Передовой, 
	ЭЦВ 6-6,5-120
	6,5
	120
	4,0
	Манометр,

кран для отбора проб воды
	

	10
	Водозаборный узел с. Большой Уркат
	Артезианская скважина

№б/н

Водонапорная башня 

Кирпичный павильон 

3,77 х 4,7х 2,3
	
	
	
	
	


На территории Ельниковского сельского поселения водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. 


На территории Ельниковского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

 
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям представлено в таблице 3. 

                                 Таблица 3

	№

п.п.
	Наименование объекта
	Год постройки
	Протяженность, м
	Основные технические характеристики
	Общее состояние
	%

износа

	с. Ельники

	1
	Водопроводная сеть

ул. Заречная
	12.08.2005
	650
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63
	Удовлетвори-тельное
	18

	2
	Водопроводная сеть

ул. Толстого, ул. Горького
	25.07.2003
	2588
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -1828 м

п/э, д.110 -760 м
	Удовлетвори-тельное
	20

	3
	Водопроводная сеть

ул. Тимирязева, 

ул. Безбородова, 

ул. Героев Космоса
	12.08.2005
	545
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	18

	4
	Водопроводная сеть

ул. Галянова
	05.10.2004
	490
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	19

	5
	Водопроводная сеть

ул. Галянова, пл. 1Мая
	26.12.2005
	1054
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	18

	6
	Водопроводная сеть

ул. Чкалова, ул. Королева
	22.12.2005
	408
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -103 м

п/э, д.110 -305 м
	Удовлетвори-тельное
	18

	7
	Водопроводная сеть

ул. Октябрьская, пл. 1Мая
	05.10.2004
	509
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -73 м

п/э, д.110 -436 м
	Удовлетвори-тельное
	19

	8
	Водопроводная сеть

ул. Ларина, ул. 70 лет Октября
	05.10.2004
	406
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	19

	9
	Водопроводная сеть ул. Крупской, ул. Толстого, пер. Победы
	05.10.2004.
	678
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	19

	10
	Водопроводная сеть ул. Якушкина, ул. Сосновая, ул. А. Крутикова
	25.07.2003
	2759
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -1610 м

п/э, д.110 -1149 м
	Удовлетвори-тельное
	20

	11
	Водопроводная сеть

ул. Королева
	12.08.2005
	374
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	18

	12
	Водопроводная сеть

ул. Ларина
	25.12.2006
	254
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	17

	13
	Водопроводная сеть

ул. Кирова
	25.12.2006
	351
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -7 м

п/э, д.110 -344 м
	Удовлетвори-тельное
	17

	14
	Водопроводная сеть

ул. Варжина
	12.08.2005
	184
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	19

	15
	Водопроводная сеть

ул. Девятаева
	28.12.2007
	1216
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -146 м

п/э, д.110 -1070 м
	Удовлетвори-тельное
	16

	16
	Водопроводная сеть

ул. Попова
	1998
	800
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	25

	17
	Водопроводная сеть

ул. Аверкина
	1998
	860
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	25

	18
	Водопроводная сеть

ул. И.Галянова
	1998
	420
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	25

	19
	Водопроводная сеть

ул.Солнечная
	1998
	320
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	25

	20
	Водопроводная сеть

ул.Попова,ул. И.Галянова
	1998
	360
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.90


	Удовлетвори-тельное
	25

	21
	Водопроводная сеть

ул. Невского
	1998
	320
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	25

	22
	Водопроводная сеть

ул. Заречная
	03.10.2005
	820
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.110


	Удовлетвори-тельное
	18

	23
	Водопроводная сеть

ул. Садовая
	03.10.2005
	630
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.110


	Удовлетвори-тельное
	18

	24
	Водопроводная сеть

ул. Чкалова, ул. Королева
	07.09.2006
	480
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.63


	Удовлетвори-тельное
	17

	25
	Водопроводная сеть

ул. И..Галянова, пл. 1Мая
	07.09.2006
	1112
	Подземный водопровод материал труб:

 п/э, д.63 -804 м

п/э, д.110 -308 м
	Удовлетвори-тельное
	17

	26
	Водопроводная сеть

ул. Советская
	03.10.2005
	750
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.100


	Удовлетвори-тельное
	18

	27
	Водопроводная сеть

ул. Гагарина
	03.10.2005
	525
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.100


	Удовлетвори-тельное
	18

	28
	Водопроводная сеть

пер. Южный
	03.10.2005
	225
	Подземный водопровод материал труб: п/э, д.100


	Удовлетвори-тельное
	18

	29
	Водопроводная сеть ул. Мещерова 
	25.04.2012
	1248
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.100-398м

п/э, д.63-850м


	Удовлетвори-тельное
	11

	30 
	Водопроводная сеть ул. Братьев Пономаревых
	21.12.2010
	1248
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.100-398м

п/э, д.63-850м


	Удовлетвори-тельное
	13

	31
	Водопроводная сеть ул. Строителей
	21.12.2010
	718
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.100-280м

п/э, д.63-438м


	Удовлитвори-тельное
	13

	32.
	Водопроводная сеть ул. Заводская
	01.12.2007
	1010
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.100-950м

п/э, д.63-60м


	Удовлетвори-тельное
	16

	33
	Водопроводная сеть Юбилейная, ул.Демина, ул.У.Громовой, ул.Кузина 
	1985
	2030
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.63-2030м


	Удовлетвори-тельное
	48

	34
	Водопроводная сеть ул.Заречная
	01.11.2012
	1094
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.63-1094м


	Удовлетвори-тельное
	11

	35
	Водопроводная сеть ул.Чкалова,ул.Мира
	21.12.2010
	1283
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.160-558м

п/э, д.63-725м


	Удовлетвори-тельное
	13

	36
	Водопроводная сеть ул.Молодежная, Пиксаева, Ст.Эрьзи, Высоцкого
	2000
	1992
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.63-1992м


	Удовлетвори-тельное
	23

	37
	Водопроводная сеть ул. Курзенкова
	2014
	11187
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.110-589м

п/э, д.63-598м


	Удовлетвори-тельное
	9

	38
	Водопроводная сеть ул. Анашкина
	2015
	1199
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.110-459м

п/э, д.63-740м


	Удовлетвори-тельное
	8

	39
	Водопроводная сеть ул. Сельская
	2018
	648
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.110-330м

п/э, д.63-318м


	Удовлетвори-тельное
	5

	с. Старые Пичингуши
	

	40
	Водопроводная сеть по ул. Советская, Набережная, Безбородова
	Сведений о времени ввода не имеется
	1700 
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.25-д.110-1700м


	Удовлетвори-тельное
	40

	с. Каменный Брод

	41
	Водопроводная сеть по ул. Советская
	2009
	1490
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.32-д.63-1490м


	Удовлетвори-тельное
	14

	д. Мельсяны

	42
	Водопроводная сеть по ул. А. Пиксаева
	2009
	1400
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.32-д.110-1400м


	Удовлетвори-тельное
	14

	п. Передовой

	43
	Водопроводная сеть по ул. Центральная, Городская, Новая
	2010
	1973
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.32-д.100-1973м


	Удовлетвори-тельное
	13

	с. Большой Уркат

	44
	Водопроводная сеть по ул. Советская, Набережная, Молодежная
	2016
	4067
	Подземный водопровод материал труб:

п/э, д.32-д.100-4067м


	Удовлетвори-тельное
	7


Главными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении поселения, являются нерациональное   и неэкономное использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели, в том числе с ростом потребления воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков. Это приводит к снижению давления воды в трубопроводе, а также, из-за больших нагрузок, выходу из строя оборудования на водозаборных узлах. Проблемы носят временный характер.

Ввиду того, что на территории поселения сети водоснабжения имеют не высокий процент износа, в основном выполнен из полиэтиленовых труб с применением новых технологий, с применением запорной арматуры больших проблем с его эксплуатацией не возникает.    

В Ельниковском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

На территории Ельниковского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Ельниковского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. 
е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Объекты централизованного водоснабжения - водозаборные узлы, водопроводные сети, находящиеся на территории с. Ельники являются муниципальной собственностью Ельниковского муниципального района.

Объект централизованного водоснабжения - водозаборный узел, находящийся в с. Каменный Брод является бесхозяйным объектом.

Объект централизованного водоснабжения – водопроводные сети, находящиеся на территории   с. Каменный Брод и д. Мельсяны являются муниципальной собственностью Ельниковского муниципального района.

Объекты централизованного водоснабжения – водозаборные узлы, водопроводные сети, находящиеся на территории с. Старые Пичингуши являются бесхозяйными объектами.

Объект централизованного водоснабжения – водозаборный узел, находящийся на территории с. Большой Уркат является бесхозяйным.
Объект централизованного водоснабжения – водопроводные сети, находящиеся на территории с. Большой Уркат являются собственностью Ельниковского муниципального района.
Объект централизованного водоснабжения – водозаборный узел, находящиеся на территории п. Передовой является бесхозяйным объектом.

Объект централизованного водоснабжения – водозаборные сети, находящиеся на территории п. Передовой является собственностью Ельниковского муниципального района.

С целью добычи подземных вод для хозяйственно-бытового (питьевого) водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности выдана лицензия АО «Ельниковская ДСПМК» от 25.07.2016 г. со сроком действия до 25.07.2041 г. на скважину № 270. Географические координаты скважины в МСК 13 зона 1: X - 1 204 344,66, Y- 440 839,38.

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

 -охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

-повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

- обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

Основными принципами развития централизованного водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются: 

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

- снижение потерь питьевой воды; 

- снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,001 повреждений на 1 км сети; 

К основным целевым показателям развития централизованных систем холодного водоснабжения, относятся:

- улучшение показателей качества воды;

- улучшение показателей надежности и бесперебойности водоснабжения;

- улучшение показателей качества обслуживания абонентов;

- улучшение показателей эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения. 

Согласно генеральному плану Ельниковского сельского поселения роста численности населения не прогнозируется, в связи с чем рассматривается один вариант развития централизованных систем водоснабжения.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, останется на прежнем уровне. Однако необходима реконструкция существующих сетей водоснабжения и водозаборных узлов, имеющих большой процент износа.
РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

а) общий баланс подачи и реализации воды. включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

На территории Ельниковского сельского поселения техническое и горячее водоснабжение отсутствует. Общий среднегодовой водный баланс подачи и реализации питьевой воды Ельниковского сельского поселения представлен в таблице 4.                                                  
             Таблица 4 

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем

	Питьевая вода

	Подано воды в сеть
	куб. м.
	578 747

	Реализация услуг, в т.ч.
	куб. м.
	577 335

	- население
	куб. м.
	297 660

	- юридические лица
	куб. м.
	279 735

	Потери
	куб. м.
	    1 412


б) территориальный баланс подачи и реализации воды

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение учет не ведется. Территориальный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 5.

                                Таблица 5

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление

м3/год
	Максимальное суточное потребление

м3/сут

	Питьевая вода

	1
	с. Ельники
	549340
	1505,04

	2
	с. Старые Пичингуши
	7900
	21,64

	3
	с. Каменный Брод
	4668
	12,79

	4
	д. Мельсяны
	4465
	12,23

	5
	п. Передовой
	4823
	13,21

	6
	с. Большой Уркат
	7551
	20,68

	
	Итого:
	578 747
	1585,61


в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

В Ельниковском сельском поселении горячее водоснабжение и подача технической воды отсутствуют. структурный баланс холодной питьевой воды представлен в таблице 6.

Таблица 6.

	Наименование
	Существующее (фактическое) 

водопотребление,

м3/год

	Питьевая вода

	Хозяйственно-бытовые нужды
	297 660

	Образовательные учреждения (школы)
	279 735

	Образовательные учреждения (детские сады)
	

	Медицинские учреждения
	

	Учреждения административные
	

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	

	Прочие объекты
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	1 412

	Итого:
	578 747


г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды представлен в таблице 7.

Таблица 7

	№

п/п
	Показатель
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	1
	Удельное хозяйственно​питьевое водопотребление,
	14,54
	4,51

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодной воды
	14,54
	4,51

	1.2
	Горячей воды
	0,0
	0,0

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению установлены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26 ноября 2015 года № 447 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению".


д) описание существующей системы коммерческого учета горячей,
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды или расчетным способом.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении). Приборы учета воды, сточных вод, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют холодное водоснабжение и с которыми заключен договор, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление коммерческого учета расчетным способом производится в следующих случаях:

1) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения;

2) в случае неисправности прибора учета;

3) при нарушении в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющихся собственностью абонента, организации, которые эксплуатируют водопроводные сети, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом такой организации о временном прекращении потребления воды.


е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения приведен в таблице 8

Таблица 8

	№

 
	Наименование населенного пункта
	Фактическая производственная мощность добычи воды

м3/сут
	Потребление воды

м3/сут
	Резерв производственных мощностей

м3/сут
	Дефицит производственных мощностей

м3/сут

	1
	с. Ельники
	1648,02
	1505,4
	142,62
	-

	2
	с. Старые Пичингуши
	48,65
	21,64
	27,01
	-

	3
	с. Каменный Брод, 

д. Мельсяны
	17,5
	12,79
	4,71
	-

	4
	п. Передовой
	17,5
	13,21
	4,29
	-

	5
	с. Большой Уркат
	48,65
	20,68
	27,97
	



ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Ельниковского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

 - планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2034 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

 - существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

 - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»  и с учетом  «Нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях  и нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды населения, проживающего в многоквартирных жилых домах на территории Республики Мордовия»,  утвержденные приказом Министерства  энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  18.09.2012 г.  №80 нормы водопотребления приняты для:

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.                                                                                                                    

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 9.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

                                                                                                                                                                                             Таблица 9

	№ п/п
	Вид жилой застройки
	Норма водопотребления л/чел в сутки
	Исходный год -2023
	I этап – 2028г.
	II этап -2031г.
	III этап 2034 г

	
	
	
	Население тыс. чел
	Среднесуточное водопотребление м3/сут. 
	Максимальное суточное водопотребление м3/сут.
	Население тыс. чел
	Среднесуточное водопотребление м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление м3/сут.
	Население тыс. чел
	Среднесуточное водопотребление м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление м3/сут
	Население тыс. чел
	Среднесуточное водопотребление м3/сут
	Максимальное суточное водопотребление м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности
	210
	0,661
	138,81
	165,25
	0,661
	138,81
	165,25
	0,661
	138,81
	165,25
	0,661
	138,81
	165,25

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	190
	4,87
	925,3
	1095,75
	4,87
	925,3
	1095,75
	4,87
	925,3
	1095,75
	4,87
	925,3
	1095,75

	3
	Индивидуальная жилая застройка 
	95
	0,319
	30,31
	38,28
	0,319
	30,31
	38,28
	0,319
	30,31
	38,28
	0,319
	30,31
	38,28

	
	Итого:
	
	5,85
	1094,12
	1299,28
	5,85
	1094,12
	1299,28
	5,85
	1094,12
	1299,28
	5,85
	1094,12
	1299,28


з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
На территории Ельниковского сельского поселения горячее водоснабжение отсутствует.

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное
суточное) 

Суммарное водопотребление Ельниковского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 10.

                                                                                                   Таблица 10

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое тыс. м3/год
	Суточное тыс.м3/ сут
	Макс. суточное тыс.м3/ сут
	Годовое тыс.м3/год
	Суточное тыс.м3/сут
	Макс. суточное тыс.м3/сут

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	1384,19
	3,79
	4,927
	1411,3
	3,87
	5,031

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



к) описание территориальной структуры потребления горячей,
питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам
организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по
технологическим зонам
Статическая отчетность ведется только по с. Ельники, водопроводные сети которого эксплуатирует ООО «Монтажремстрой». Потребление воды в с. Ельники представлены в таблице 11.

Таблица 11

	Наименование населенного пункта
	Фактическое потребление за 2023 год (тыс. м3/год)

	 с. Ельники
	191,22


л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на
водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 12.

           Таблица 12.

	№

п/п
	Планируемые объекты
	Единица измерения
	Норма водопотребления
	Существующее положение 

2023 г.
	1 этап строительства 

2024-2028г.
	II этап строительства

2029г.—2031г.
	III этап строительства

2032-2034г.

	
	
	
	
	Потреб.
	М3/сут.
	Потреб.
	М3/сут.
	Потреб.
	М3/сут.
	Потреб.
	М3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.                                               
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	12
	890
	10,68
	890
	10,68
	890
	10,68
	890
	10,68



	2 
	Стадионы и спортзалы

для зрителей

физкультурников
	1 место

1 физкультурник
	3

50
	60
	3,0
	550

60


	1,65

3,0
	550

60


	1,65

3,0
	550

60
	1,65

3,0

	3.
	Дошкольные учреждения
	1 ребенок
	75
	278
	20,85
	478
	35,85
	478
	35,85
	478
	35,85



	4.
	Административные здания
	1 работающий
	12
	307
	3,684
	307
	3,684
	307
	3,684
	307
	3,684



	5.
	Дом культуры
	1 место
	8,6
	526
	4,52
	526
	4,52
	526
	4,52
	526
	4,52



	6.
	Гостиница с общей ванной
	1 житель
	120
	14
	1,68
	14
	1,68
	14
	1,68
	14
	1,68



	7.
	 Больница с общими ваннами 
	1 койка
	115
	60
	6,9
	60
	6,9
	60
	6,9
	60
	6,9



	8.
	 Поликлиника
	1 больной в смену
	13
	150
	19,5
	150
	19,5
	150
	19,5
	150
	19,5

	9.
	Аптеки
	1 работающий
	12
	12
	0,144
	12
	0,144
	12
	0,144


	12
	0,144

	10.
	Общественное питание
	1 усл. блюдо
	12
	200
	2,4
	200
	2,4
	200
	2,4
	200
	2,4



	11.
	Магазины в том числе

Продовольственные

промышленные
	1 работающий в смену
	250


	360
	90
	360
	90
	360
	90
	360
	90



	
	
	
	12
	40
	0,48
	40
	0,48
	40
	0,48
	40
	0,48



	12
	Парикмахерские
	1 рабочее место в смену
	56
	7
	0,392
	7
	0,392
	7
	0,392
	7
	0,392

	13
	Плавательные бассейны
	% вместимости бассейна
	10
	
	
	62
	6,2
	62
	6,2
	62
	6,2



	14
	Баня
	1 посетитель
	180
	
	
	10
	1,8
	10
	1,8
	10
	1,8



	
	Итого:
	
	
	
	164,23
	
	188,88
	
	188,88
	
	188,88




Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м³/сут.


м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2023 год подтвержденные потери воды составили 1412м3 /год (3,87 м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.


н) перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный -баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
В Ельниковском сельском поселении прогнозируется прирост общего водопотребления за счет улучшения качества жизни населения (Таблица 13).

Таблица 13

	№ п/п
	Наименование


	Потребность в воде питьевого качества, м3/сут.

	
	
	Исх. год. 2023г.
	I этап

2028 г.
	II этап

2031г.
	III этап

2034г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Питьевая вода
	1384,19
	1411,3
	1411,3
	1411,3


Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Ельниковского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 14.

Таблица 14

	№

 
	Наименование населенного пункта
	Фактическая производственная мощность добычи воды

м3/сут
	Потребление воды

м3/сут
	Резерв производственных мощностей

м3/сут
	Требуемая

мощность водозаборных сооружений

м3/сут
	Требуемая

мощность очистных сооружений

м3/сут

	1
	с. Ельники
	1648,02
	1505,4
	142,62
	1648,02
	1648,02

	2
	с. Старые Пичингуши
	48,65
	21,64
	27,01
	48,65
	0,00

	3
	с. Каменный Брод, 

д. Мельсяны
	17,5
	12,79
	4,71
	17,5
	0,00

	4
	п. Передовой
	17,5
	13,21
	4,29
	17,5
	0,00

	5
	с. Большой Уркат
	48,65
	20,68
	27,97
	48,65
	0,00


п) наименование организации, которая наделена статусом
гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время в Ельниковском сельском поселении гарантирующей организацией по с. Ельники является ООО «Монтажремстрой». По остальным населенным пунктам гарантирующие организации не определены. 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Ельниковское сельское поселение стоит перед задачей обеспечения жителей доступным жильем. 

Проектные решения водоснабжения Ельниковского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам. Для этого необходимо:

- 
в связи с тем, что водопроводные сети с. Ельники построены (взамен старых) в 2008-2012 гг., а также в связи с тем, что расширение территорий и резкий рост численности населения с. Ельники не произойдет, строительство новых сетей водопровода не целесообразно. Однако строительство нового водозаборного узла и присоединение его к существующему водоснабжению предпочтительно, т.к. в летнее время во время полива бывают краткосрочные периоды нехватки воды. Также требуется замена отдельных участков водопроводных сетей.
- 
в связи с тем, что водопроводные сети п. Передовой, с. Каменный Брод, с. Большой Уркат, построены (взамен старых) в 2008 г. 2009 г. и 2016 г, соответственно, а также в связи с тем, что расширение территорий и резкий рост численности населения данных населенных пунктов в ближайшее время не произойдет, строительство новых сетей водопровода не целесообразно. Однако строительство новых водозаборных узлов и присоединение их к существующим водопроводным сетям предпочтительно, т.к. непредвиденный выход из строя единственного водозаборного узла может привести к длительному отсутствию водоснабжения данных населенных пунктов.

- водопроводные сети с. Старые Пичингуши находятся в удовлетворительном состоянии, замена и ремонт на расчетный срок не планируется. Также предпочтительно строительство нового водозаборного узла и присоединение его к существующей водопроводной сети.

                В остальных населенных пунктах Ельниковского сельского поселения мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения на расчетный срок не планируется.

         
б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения


Ремонт изношенных участков водопроводных сетей
На 1 января 2024 года в замене нуждаются 3,5 км водопроводных сетей в с. Ельники. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения
Строительство новых водопроводов на расчетный срок не планируется.

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы
водоснабжения
Строительство водопроводных сетей на расчетный срок не планируется.

Требуется замена отдельных участков водопроводной сети в с. Ельники протяженностью 3,5 км. - определяется ПСД.


г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Монтажремстрой»

Системы управления режимами водоснабжения на территории Ельниковского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:


-повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;


-повышение безопасности производственных процессов;

-повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;


-экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;


-сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.


д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Ельниковском сельском поселении приборы учета установлены не у всех абонентов.

Расчет с потребителями, у которых установлены счетчики производится, опираясь на показания счетчиков, на основании утвержденных тарифов.

Расчет с потребителями, у которых не установлены счетчики, количество отпущенной воды производится расчетным способом, на основании утвержденных тарифов.


е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов
(трасс) по территории поселения

На расчетный срок не планируется строительство водопроводной сети 


ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В случае строительства водозаборных узлов, их точное место расположения будет известно, после гидрогеологических исследований.


з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Ельниковского сельского поселения все объекты водоснабжения планируются в границах Ельниковского сельского поселения.

е) карты (схемы) существующего и планируемого размещения
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

с. Ельники

[image: image1.png]MPOEKT FEEHEPANBHOIO NMNAHA
TeppuTopMN ENbHMKOBCKOTO CemnbCKoro noceneHus
EnbHMKOBCKOro MyHMUMnanbHoro pavioHa Pecnybnukn Mopgoeusa

KapTa cywecTByOWMX U NSIAHUPYEMbIX FPaHUL, 3eMeflb UHXKEeHePHOW MH(PaACTPYKTYpbI

C.EnbHUKN
(BogocHabxeHue n rasocHabxeHue)

MacwTab 1 : 5 000

YCNOBHBIE OBO3HAYEHNA

S S
Al ——
R T - rpanuLa HaceneHHoro myHiTa
P
<
< ———
& NpoeKTHAS FpaKMLia

- GAMMHHCTDETHBHGI LHTD MyHHLMNANSHOTO PaifoHa

- AMUHICTDATHEH I LISHTD CONoCHOTO NOCENeHIA

- necHol dhoa

- BOQHEIS 0B BeKTH! (MPyAL!, Pekv)

- GETOROPOTU 3, 5, TeXHIHECKIX KaTeropuli, MOCTL

- NpOeKTHaRA KenesHas Aopora

neCOHaCaKAHHA, Napk

- nnas 3oHa

- ofujecTBeHHO - fenoBan 30Ha
NPOMLILNEHHaSR 30Ha

MPOUIBOACTBEHHaR 30Ha

- 30Ha 00BLEKTOB CeNbCKOXO3ANCTBEHHOMO HaaHaYeHna

- 30Ha COMbCKOXOBANCTESHHEIX YrOnWii

- 30Ha CeLMANSHOT0 HasHaueHWA (KNaatuLa)

hkeHepHOW MHgpacTPYKTYpbl

30Ha uH
B |- sonaoyGonposogoro TpascnopTa (rasonposon (nogsemsii) [P, FPIL)

————— - 30Ha TPYBOMPOBOAHONO TPaHENOpTa (Fa30MPOBOA (BO3AYWHGII))

IH———+—— - 30Ha BOROCHAGKEHIA M OWCTIV CTOKOB (KaHan3aLR)

e | 3oua sonocHatienH (B0MOHANOpHAR BALLKA, BOROTPOEOAHEIE CT)

- - 30Ha BOAOCHAGHEHAA 1 OYUCTKN CTOKOB (O4YMCTHIIS COOPYHEHNR)

T eREa
T

T 3
T RS \
TR e -
T e

RN a—--
TSR ARARANSS e

T RRNRR IR —

SRS

777

T

X
0y

O,

EnbHUKKU >

RN

MPOEKTHBIE MPEANOXKEHUSA

Saco. | - 30Ha HHOKEHEPHOT MHPECTPYKTYPS! (CTPOUTENLCTEO BOAOHANOPHON Gallii)

I |- 5001 oenepHof McbpACTEYITYPbI (CTPOMTENECTE OMACTHBIX COOpyeH)

E 3048 HHKEHEPHOTT HOPACTPYKTYP! (CTPOUTESCTBO Fas0TpoBoAa)

YCNOBHBIE OBO3HAYEHWS MPAHNLL, 30H C OCOBBIMU
YCNOBUAMU UCMONB30BAHNUSA TEPPUTOPUN

- OWICTHIE COOpYHeHA ¢ C33 - 200 M

@ @ - BOR03aGOPOB 3 CHBEKIH € 3CO - 30 M

- Fa30MPOBOAA BICOKOTO AZBNEHHA ¢ O3 - 10 1

777277727777 - rasonpoBofa HMKOTO AGBNeHNH (BO3MyWHI) ¢ 03 -2 M

- Boponposona c 03-5 m

TomiocTs | dammna 1O, [Moanncs [AaTa

Kypatop | Kynes KM TpoeKT reepansHoro maa

[Beanoenep] Uanuma 1A

Viiokerep | Maniokosa HB e —
Enesaecram wywyansor paons Pecny S opaatia

Kapra cyuecTayom A
nnHpyEMIX At e
WKEHEpHOT WHBRACTPYTYPS
© Encrann
(sopocHaBKewe 1

racocHaBKere
Macuraf 15 000

Craama | fucT | Nuctos

K

GO0 Twnposen”
. Capanck





с. Каменный Брод
[image: image2.jpg]MPOEKT FEHEPANBHOIO MIAHA

TEPPUTOPUWN ENBHUKOBCKOIO CENbCKOIO MOCENEHNA

ENbHUKOBCKOIO MYHULIMMANBHOTO PANOHA
PECMYBNNKN MOPOBUSA

KAPTA NNAHUPYEMOIO PA3BUTUA TEPPUTOPUN

c. KameHHBIW Bpop
(NPOeKTHbIN NnaH)

Macwra6 1: 10 000

Housgoers

NEPEUEHb ALIMHHUCTPATHBHBIX, OBWECTBEHHO-NENOBbIX,
COLMATNBHO 3HAYMMbIX OB LEKTOB

1 - 308H1e BAMUHACTPALIN CENECKOTO NOCENEHHsA
2-9AN

3- marasm

4- Uepross

5.CAK

MPOEKTHBIE MPEQNOXEHNA

~BCANLTOB0E NOKPbITHE YL

YCNOBHBIE OBO3HAYEHUNA

- IPaHHLI HACENIEHHOTO MYyHKTa

- BOAHbIE OB bEKTHI PeKit

Kunas soHa

- 30HA 3ACTPOT MHAMBIAYATIOHGIM XUTEIMA AOMANI

O6LLecTBeHHO-AeN0Bas 30HA

- 30Ha AIMUHHCTPATHEHO - AEMIOBOTO HagHaNSHHA

- 30Ha TOPIOBOrO HaZHaYeHNS

- 3042 KYTBTYPHO - BOCHTOBOTO HaBHBHEHHA

- 30Ha 3APABOOXPEHEHUA

30Ha CeNbCKOXO3ANCTBEHHOO UCMONb30BaHUA

- 30Ha COMbCKOXOBANCTESHHEIX YrOnii

30Ha TPAHCMIOPTHO UHPACTPYKTYPbI

—— L C )

- 30Ha TABHOM yHLie!

30Ha UHKeHePHOM UHPACTPYKTYPbI

&————| - 30 sHeprooBecnevenw (T, i snexTponepenay)

O | -30Ha TYBOMPOBOAHOTO TpaHcnopTa (rasonposoa, MPTILL)

{fr=———=—1 - 30Ha cBA3M (KaBerlk, TaKCodOH)
A?EB

- 30Ha BOROCHABHEHNA (ATCKBEKUHA, BOAOTPOBOA)

30Ha cneunanbHoOro HasHaueHus

TonKHOCTS

Dammma 1.0 Mopnuce | Aata

Kypatop

Kynee KM TpoeKT reepansHoro maa

Bea wrexenep | Uartiia [TA

Virokerep

Maniokosa H.B ENBHAKOBCKOE CENbCKOE MDCEnEHIE

ERSHIKOBCHOID HyHATSTEHOM paiiora PecrySmm MopAoBA

Kapra mnanpyemtoro |CTaauA| ket

Iuctos

PasBATA TeppHTOPHA | 3k

¢ Kamettisli Epon

Macwrab 1:10 000

GO0 Twnposen”
. Capanck





п. Передовой

[image: image3.jpg]MPOEKT FEHEPANBHOIO MIAHA
TEPPUTOPUWN ENBHNKOBCKOIO CENbCKOrO MOCENEHNA
ENbHUKOBCKOIO MYHULMMANBHOTO PANOHA
PECMYBNNKN MOPOBUSA

KAPTA NNAHUPYEMOIO PA3BUTUA TEPPUTOPUN
n. Nepeposou
(NPOeKTHbIN NnaH)
Macwra6 1: 10 000

YCNOBHBIE OBO3HAYEHUA

== " | - IpaHUUE HACETIHHOTO MyHKTa

- BOHEIE OB BEKTLI PYALI, PY4bi

Hbe Bsrceru

o Kunas soHa

3

- 30HA 3ACTPOT MHAMBIAYATIOHLIM XUTEIMA AOMANI

30Ha CeNbCKOXO3ANCTBEHHOO UCMONb30BaHUA

- 30Ha COMbCKOXOBANCTESHHEIX YrOnWii

30Ha TPAHCMIOPTHOM UHPACTPYKTYPbI

— T )
 m— G LT

- 30Ha BTOPOCTENEHHED YL

- 0CTaHOBKa OBLIECTBEHHOTD TPaHCMOpTa

30Ha UHKeHePHOM UHPACTPYKTYPbI

|d——<——( - 30Ha areprooBecneyeHA (T, MHMA aneKTponepenay)

o | -30HaTpySonpoBoaHoro TpaKcnopTa (rasonpogoa, MPTIL)

- 30Ha [a30MPOBOAA HUZKOTO AABNEHHA

f=—"—] - 30Ha cenan (xabens, TaKcohoH)

MPOEKTHBIE MPEQNOXEHNA

Am— - 30Ha BOAOCHABKEHIA (BPTCKEEKMHA, BOAONPOBOZ)
fr = = = =1 _ [PaHiLIa HACENEHHOrO NyHKTa
50622 | - MHAMBIIYANSHO - KHMMLIHOS CTPONTENCTEO
TlomiHocTe | bamunna N0, [Noamce | Aata
® - 30HE CMIELMATNILHOTO HASHAYSHHA Kypatop Kynés KM TMPOEKT reHepansHoro nnaxa
(TEPPUTOPUS ANA PA3MELLEHNA MyCOPHBIX KOHTEHEPOR) Ben woxener| HaHumHa ITA

VirweHep Maniokosa HB. ENBHAKOBCKOE CENbCKOE MDCEnEHIE

ERSHIKOBCHOID HyHATSTEHOMD paiioHa PecnySmm MopAoB

Cragua | JucT | Nuctos

Kapra mmanpyentoro
pa3EUTH TeppUTOpHN | 3K

. Mepeaogoit - -
GO0 Trposem
Macura6 1:10 000 ¢ Capnck





с. Старые Пичингуши

[image: image4.jpg]MPOEKT FEHEPANBHOIO MNAHA
TEPPUTOPUWN ENBHNKOBCKOIO CENNbCKOIO MOCENEHNA
ENbHUKOBCKOIO MYHULIUMANBHOTO PANOHA
PECMYBNNKN MOPOBUSA

KAPTA NNAHUPYEMOIO PA3BUTUA TEPPUTOPUU
c. Ctapble MUYUHrYLLIN

(npoeKTHbIi nak) YCNOBHBIE OBO3HAUYEHNA
Macwra6 1 : 10 000

- IPaHHLI HACENIEHHOTO MyHKTa

- BOAHbIE 06 BEKTHI PeKit

Kunas soHa

- 30HA 3ACTPOT MHRMBIAYATIOHBIM XUTSIMA AOMANI

O6LLecTBeHHO-AeN0BAs 30HA

- 30Ha TOPIOBOrO HaZHAYeHNS

- 30Ha KYNETYPHO - AOCYTOBOTO HasHaueHHA

- 30Ha Y486HO - 0BPAI0BATENLHOMO HASHAUSHNA

30Ha CeNbCKOXO3ANCTBEHHOO UCMONb30BaHUA

- 30Ha COMbCKOXOBANCTESHHEIX YrOnWii

- 30Ha 00BLEKTOB CeNbCKOXO3ANCTBEHHOrO HaaHaYeHna

NEPEYEHb OBUECTBEHHOIENOBbIX, 30Ha TPaHCTIOPTHON MHGPACTPYKTYPbI
COLIMATbHO-3HAYMMbIX, OB BEKTOB

- 30Ha GBTOMOBTILHOTO TPaHCNOpTa (@BToAOpOra)

2-CAK - 30Ha MMaBHO YLs!
3- marasm
- 30Ha BTOPOCTENEHHBIX VALY
30Ha UHKeHePHOM UHPACTPYKTYPbI
i
MPOEKTHBLIE MPEANOXEHNA & - 30Ha sHeprooBecneven (T, M nekTponepeaas)
0
E [ — O | -30Ha TpyBONPOBOAHOTO TpaHCNopTa (rasonposog, ML)
f=————1 - 30Ha cBAM (Kabens, TakcodhoH)
-acchansToB0E NOKDLITHE YL
@ rporTenacTaD woCTa bom - 30Ha BOROCHABKEHNA (ATCKBAKUHA, BOAONPOBOA)

JormkHocTs | damunna 1.0 Moanuce | fata

Kypatop | Kynée KM MPOEKT reHepansHoro Mnana
Beaiwenep| Hanunra A
Wirekenep | Maniokosa HB Encramopcioe cenberos nosenerie

ERSHIKOBCHOID HyHATSTEHOM palioHa PecrySmm MopAoBU

Kapra nmanvpyenoro |CTAAMA | THET | TCTOR

PasBATA TeppHTOpHM | 3K

 Crapeie MiswHryw - -
Wacuras 110000 | OO Cg;gﬁgiw





д. Мельсяны

[image: image5.jpg]MPOEKT FEHEPANBHOIO MNAHA
TEPPUTOPUWN ENBHNKOBCKOIO CENNbCKOIO MOCENEHNA
ENbHUKOBCKOIO MYHULIMMANBHOTO PANOHA

PECMYBNNKN MOPOBUSA

KAPTA NNAHUPYEMOIO PA3BUTUA TEPPUTOPUN

A. MenbcsaHbl
(NPOeKTHbIN NnaH)

Macwra6 1: 10 000

NEPEYEHb COLIMANbHO 3HAUMMbIX
OBBEKTOB

1- wkona (e AeiicTeyet)

MPOEKTHBIE MPEQNOXEHNA

~BCANLTOB0E NOKPbITHE YL

Kunas soHa

O6LLecTBeHHO-AeN0BAs 30HA

- 3042 y4e0H0 - OGPA0BETENHOTD HasHaHeHA

30Ha CeNbCKOXO3ANCTBEHHOO UCMONb30BaHUA

30Ha UHKeHePHOM UH(PACTPYKTYPbI

YCNOBHBIE OBO3HAYEHNA

== " | - IPaHUUE HACENIEHHOTO MyHKTa

- BOAHbIe OB BETHI 036pa, Peidt

- 30Ha COMbCKOXOBACTESHHEIX Yronii

30Ha TPAHCMIOPTHOM UHbPACTPYKTYPbI

E 3042 SBTOMOBHTBHOTO TPEHCTOPT (@8ToROpOTE)

- 30Ha MABHOM yHLiE!

= - 30Ha cBAM (Kabens, TakcodoH)

- 30Ha BOAOCHABHEHIA (B0ROMPOBOA)

- 30HA 3ACTPOT MHAMBIAYATIOHLIM XUTEIMA AOMANH

& - 304a sHeprooBecneveni (T, niHA anexTponepenay)

O | -30Ha TPYBONPOBOAHOTO TPaHCNopTa (ra3onpogoa, MPTIL)

TlomHOCTS [baminiia N0

Monnuce

Tara

Kypatop __[Kynee KM

[Bea wrexenep [Handia ITA

TIpOKT reHepansHoro mama

Wiorerep Maniokosa HB.

Ensriascroe conuckos nocenerne
ERSHIKOBCHOID HyHATSTEHOM paliona PecrySm MopAoBU

Kapra nmanpyentoro
PA3EUTE TePPUTOpHH
AMensCane!
Macuwra6 1:10 000

Cragma | Tt | Muetos

K

GO0 Twnposen”
. Capanck





с. Большой Уркат

[image: image6.png]TEHEPAJbHbLIA MNAH

BonblieypKaTCcKoro cefbckoro noceneHns
EnbHUKOBCKOro MyHMUMNaNbLHOro parioHa
Pecny6nuku Mopgosus

KAPTA (CXEMA) TPAHCTIOPTHOM M MHDKEHEPHO-TEXHWYECKOA OBECTIEYEHHOCTH YACTH
TEPPMTOPMM C. ON. YPKAT
(M 1:2000)

MpoekTHbIe NpeanoxeHus
FpaHuua

HacereHHOro nyHKTa

E CTPOMTENLCTBO aBTOAOPOT C TBEPABIM MOKPLITUEM

OO6bLeKTbl HaceneHHbIX NYHKTOB

[ ] s3naHus, cTpoeHus, coopyskeHns (k)
3[0aHVS, CTPOSHUSI, COOPYXKEHUS (HEXMI)

E————]
==& =1 PEKOHCTPYKUMUS aBTOAOPOT C TBEPALIM MOKPLITUEM

CTPOUTENLCTBO 1 PEKOHCTPYKLNS
| BononposoaHoit ceTn

ABOpbl, Npoe3abl

. KOHTENHEPHbIE NIOLaaKM Ans cGopa TBepabIX
GbITOBbLIX OTXOZOB C TBEPALIM MOKPLITUEM

ynuupl

noporpadwma
] pexn

I Gonota

Penbed
|~——— ropusoHTanu

PacTurenuHbI NokpoB

Aepesbda oTAeNbHO cToALNE

Vinw. e nonr.

fneca OOBLEKTbI KanUTanbHOro CTPOUTENLCTBA
- rasoHbl, knymo6bl
oropogpl [ | ren
nyra ‘ TpaHcdopmMaTop Ha cTonGe, NocTaMeHTe
cagbl KTOBblE
Abl by A BOAOHaMNOpHble GallHm
nawHs 2
- ey, ' KONoHKa BofdopasGopHas
T —— ces 0 ol i nopasGop
TpaHcnopTHasa uHdpacTpyKTypa : —
_ fpsucnonn ~
C@Z& T, asTomMobunbHas gopora
= C TBepAbIM MOKPbITUEM (LLocce)
fJopora rpyHToBas UHxxeHepHaa uHdpacTpyKTypa
L ra3onpoBoz, HU3KOro AABIIEHNUS NOA3EMHBbII
H 13T BbIcOKOro HanpsXXeHUsA NposodHas HaseMHas 10 kB
£| ABwuHUCTpaUUS BObLIEYPKEMGHOE0 GenbGHO20 MoGenenus.
= N3 HKsKoro HanpsKeHMs NpoBoaHas HaseMHas 0,4 kB o | o S e P
[
BOJOMNPOBOAHAsA CeTb il B

00 TPAJOCTPOUTENLCTBO"

H_ronmp.




РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В связи с тем, что подаваемая вода по своим качествам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по всем скважинам. Микробиологические показатели находятся в пределах гигиенических нормативов и по степени естественной защищенности водоносный горизонт на данной территории относится к защищённому от проникновения загрязнений с поверхности земли, водоподготовка не производится.

 
Качество подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового снабжения контролируется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Мордовия» 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения определяется проектно-сметной документацией на объекты. 

Строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения планируется за счет бюджетов Республики Мордовия и Ельниковского муниципального района

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 15):

Таблица 15

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 (базов ый год)
	2024
	2025
	2026
	2027-​2034

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных
станций
или
иных
объектов
централизованной
системы

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОД
	ОСНА
	БЖЕНИЯ
	

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды,
возникших в результате аварий,
повреждений и иных

технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих
организации,
осуществляющей
холодное

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,06
	0,044
	0,04
	0,036
	0,0001

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯАБОН
	ЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	99,9
	100
	100
	100
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля
потерь
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения
при

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	7,38
	7,00
	6,6
	6,2
	5,8


	4.1 .1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема


	кВт*ч /куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Водонапорная башня, расположенная: РМ, Ельниковский муниципальный район, п. Передовой;

2. Артезианская скважина, расположенная: РМ, Ельниковский муниципальный район, п. Передовой;

3. Водопроводная сеть, расположенная: РМ, Ельниковский муниципальный район, с. Ельники, ул. Гагарина;

4. Водопроводная сеть, расположенная: РМ, Ельниковский муниципальный район, с. Ельники, ул. Коммунистическая;

5. Водонапорная башня – РМ, Ельниковский муниципальный район, д.Мельсяны, с.Каменный Брод;

6. Артезианская скважина – РМ, Ельниковский муниципальный район, д.Мельсяны, с.Каменный Брод;

7. Водонапорная башня – РМ, Ельниковский муниципальный район, с.Большой Уркат;

8. Артезианская скважина – РМ, Ельниковский муниципальный район, с.Большой Уркат;

9. Водонапорная башня- РМ, Ельниковский муниципальный район, с.Ельники, ул.Заречная;

10. Артезианская скважина- РМ, Ельниковский муниципальный район, с.Ельники, ул.Заречная.

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованная система водоотведения имеется только в с. Ельники. В остальных населенных пунктах Ельниковского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом и сбросом в существующую канализационную сеть. 

В с. Ельники централизованная система водоотведения состоит из канализационной сети протяженностью 4,4 км. со сбросом в отработанные торфяные карьеры. Очистные сооружения отсутствуют. Централизованной системой водоотведения охвачены два жилых микрорайона по ул. Кирова и по ул. Ленина, торгово-общественный центр, расположенный на пл. 1 Мая, Центральная районная больница. Сточные воды от существующей застройки самотеком по закрытой системе канализации двумя коллекторами сбрасываются без очистки в отработанные торфяные карьеры. 

В систему водоотведения поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности. Сети проложены из керамических труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. 

 
Жилые дома частного сектора с. Ельники также оборудованы уборными с накопителями (септиками) для приема сточных вод.    

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Баланс водоотведения по Ельниковскому сельскому поселению (Таблица 16)

Таблица 16

                                                                                                       м3/ сут.

                                                                                 тыс.м3/год

	Наименование показателей
	Водоотведение
	Наименование приемника стока

	
	Всего
	Производственные стоки
	Хоз-бытовые стоки
	

	1
	2
	3
	4
	5

	С. Ельники

	Производственные нужды
	2,19

0,8
	2,19

0,8
	
	Выгреб



	Передано населению
	471,3

172,0
	
	471,3

172,0
	Выгреб



	Передано абонентам
	75,3

27,5
	
	75,3

27,5
	Выгреб



	Итого
	548,79

200,3
	2,19

0,8
	546,6

199,5
	

	С. Каменный Брод и д. Мельсяны

	Сельхозводоснабжение
	2,4
0,876
	2,4
0,876
	
	Выгреб



	Передано населению
	6,5
2,295
	
	6,5
2,295
	Выгреб



	Передано другим абонентам по договорам
	8,0
2,92
	
	8,0

2,92


	Выгреб



	Итого
	16,9

6,091
	2,4
0,876
	14,5

5,215
	

	С. Старые Пичингуши

	Сельхозводоснабжение
	30,032

5,973
	30,032

5,973
	
	Выгреб



	Передано населению
	11,11

3,645
	
	11,11

3,645
	Выгреб



	Итого
	48,65

11,111
	30,032

5,973
	11,11

3,645
	

	
	
	
	
	


Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоснабжения за 2023г (Таблица 17).

Таблица 17

	№

п/п
	Наименование организации
	М3

	1
	Администрация Ельниковского муниципального района РМ
	221,4

	2
	МДОУ «Ельниковский детский сад «Теремок»
	1185,3

	3
	МОУ «Лицей» (Школа №1)
	493,2

	4
	Управление Судебного департамента в Республике Мордовия
	110,7

	5
	ГБУ «Ельниковская центральная больница»
	4947,3

	6
	Ельниковское РАЙПО
	608,4

	7
	ООО «Теплоэнерго» котельная «Центральная»
	1254,6

	8
	Детская спортивная школа
	198

	9
	ООО «Сателит»
	1214,1

	10
	ООО «Элегант»
	435,6

	11
	ГУ «Центр занятости»
	53,1

	12
	Прокуратура Республики Мордовия
	90

	13
	Агрофирма «Октябрьская»
	43,2

	14
	МДОУ «Ельниковский детский сад №1»
	512,9

	15
	ООО «Монтажстройсервис»  (население многоквартирных  жилых домов)
	22200

	
	ИТОГО
	33567,8


 РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Суммарный расчет расходов сточных вод по Ельниковскому сельскому поселению.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на І этап строительства     -  293,0  тыс. м³/сутки;

- на II этап строительства    -  293,0 тыс. м³/сутки;

- на III этап строительства   -  293,0  тыс. м³/сутки.
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Основными направлениями, принципами, задачами и целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

2) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

3) обеспечения доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение;

4) обеспечения развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение.

5) приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

6) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

На территории сельского поселения предлагается, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка,  развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования.   Проектная производительность очистных сооружений составит 300 м³/сутки. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности для местных и индивидуальных систем водоотведения;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Все экологические аспекты должны быть предусмотрены проектно-сметной документацией и соблюдены в процессе строительства и эксплуатации очистных сооружений.  

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОТВЕДЕНИЯ

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:

- обеспечение потребителей коммунальными услугами централизованного водоотведения на 100%;

- улучшение экологической ситуации за счет очистки сточных вод.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Ельниковского сельского поселения бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.

