	 < 2013-30 * 02-01 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	 Ведомость потр.рес.



	

	 Стройка:
	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия,Ельниковский муниципальный район, с. Ельники

	

	 Объект:
	 Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия,Ельниковский муниципальный район, с. Ельники

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	   к Локальной смете № 1

	  Двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия,Ельниковский муниципальный район, с. Ельники

	 Сметная стоимость:
	2 085.136
	 тыс. руб.

	 монтажных работ:
	72.192
	 тыс. руб.

	 Hормативная трудоемкость:
	2.453
	 тыс.чел.ч


	 Сметная заработная плата:
	262.977
	 тыс. руб.


	 № пп
	 Код ресурса
	 Наименование
	 Единица измерения
	 Количество


	 1
	 2
	 3
	 4
	 5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	 1.
	 З1-1015
	 Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	 чел.-ч
	 9.993

	 2.
	 З1-1020
	 Рабочий строитель среднего разряда 2
	 чел.-ч
	 25.246823

	 3.
	 З1-1022
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	 чел.-ч
	 4.390965

	 4.
	 З1-1025
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	 чел.-ч
	 10.488

	 5.
	 З1-1026
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	 чел.-ч
	 121.66798

	 6.
	 З1-1027
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	 чел.-ч
	 63.0586

	 7.
	 З1-1028
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	 чел.-ч
	 6.3352

	 8.
	 З1-1029
	 Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	 чел.-ч
	 9.8124

	 9.
	 З1-1030
	 Рабочий строитель среднего разряда 3
	 чел.-ч
	 229.700562

	 10.
	 З1-1031
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	 чел.-ч
	 190.51391

	 11.
	 З1-1032
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	 чел.-ч
	 179.7973304

	 12.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 315.28877

	 13.
	 З1-1033
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	 чел.-ч
	 26.3868

	 14.
	 З1-1034
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	 чел.-ч
	 33.38486

	 15.
	 З1-1035
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	 чел.-ч
	 283.07572

	 16.
	 З1-1036
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	 чел.-ч
	 103.1680516

	 17.
	 З1-1037
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	 чел.-ч
	 80.00504

	 18.
	 З1-1038
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 289.32112

	 19.
	 З1-1039
	 Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	 чел.-ч
	 38.62835

	 20.
	 З1-1040
	 Рабочий строитель среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 79.7016488

	 21.
	 З1-1041
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	 чел.-ч
	 2.079064

	 22.
	 З1-1042
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 75.1432

	 23.
	 З1-1047
	 Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	 чел.-ч
	 1.46

	 24.
	 З1-1051
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	 чел.-ч
	 29.40144

	 25.
	 З1-1053
	 Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	 чел.-ч
	 1.8036

	 26.
	 З1-2038
	 Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	 чел.-ч
	 59.5348

	 27.
	 З1-2040
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4
	 чел.-ч
	 17.8

	 28.
	 З1-2042
	 Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	 чел.-ч
	 51.712

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	 29.
	 З1000-0001
	 Затраты труда машинистов
	 чел.-ч
	 114.535933

	

	
	Машины и механизмы

	

	 30.
	 Х01-0410
	 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	 маш.-ч
	 0.02832

	 31.
	 Х02-0129
	 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	 маш.-ч
	 39.7457552

	 32.
	 Х02-0403
	 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	 маш.-ч
	 0.003968

	 33.
	 Х02-1102
	 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	 маш.-ч
	 1.2714

	 34.
	 Х02-1141
	 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	 маш.-ч
	 9.7223444

	 35.
	 Х02-1243
	 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	 маш.-ч
	 22.158

	 36.
	 Х02-1244
	 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	 маш.-ч
	 0.142848

	 37.
	 Х03-0101
	 Автопогрузчики 5 т
	 маш.-ч
	 4.10906

	 38.
	 Х03-0305
	 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	 маш.-ч
	 0.86

	 39.
	 Х03-0401
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	 маш.-ч
	 0.06872

	 40.
	 Х03-0402
	 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	 маш.-ч
	 0.2457

	 41.
	 Х03-0403
	 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	 маш.-ч
	 0.1946

	 42.
	 Х03-0902
	 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	 маш.-ч
	 3.392

	 43.
	 Х03-0952
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	 маш.-ч
	 0.3283

	 44.
	 Х03-0952
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	 маш.-ч
	 0.0066

	 45.
	 Х03-0954
	 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	 маш.-ч
	 5.3082054

	 46.
	 Х03-1001
	 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	 маш.-ч
	 0.03888

	 47.
	 Х03-1812
	 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	 маш.-ч
	 0.3648

	 48.
	 Х04-0102
	 Электростанции передвижные 4 кВт
	 маш.-ч
	 0.03

	 49.
	 Х04-0202
	 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	 маш.-ч
	 2.855

	 50.
	 Х04-0502
	 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	 маш.-ч
	 21.7796

	 51.
	 Х04-0504
	 Аппарат для газовой сварки и резки
	 маш.-ч
	 6.7001288

	 52.
	 Х04-1000
	 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	 маш.-ч
	 0.003968

	 53.
	 Х04-2900
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	 маш.-ч
	 1.77264

	 54.
	 Х04-2901
	 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	 маш.-ч
	 0.08

	 55.
	 Х05-0101
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	 маш.-ч
	 0.9576

	 56.
	 Х05-0102
	 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	 маш.-ч
	 4.050995

	 57.
	 Х06-0247
	 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3
	 маш.-ч
	 1.827072

	 58.
	 Х06-0337
	 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	 маш.-ч
	 1.114918

	 59.
	 Х07-0148
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	 маш.-ч
	 0.345468

	 60.
	 Х07-0149
	 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	 маш.-ч
	 0.785619

	 61.
	 Х08-1600
	 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	 маш.-ч
	 3.1552

	 62.
	 Х11-0901
	 Растворосмесители передвижные 65 л
	 маш.-ч
	 0.546

	 63.
	 Х11-1100
	 Вибратор глубинный
	 маш.-ч
	 1.17296

	 64.
	 Х11-1301
	 Вибратор поверхностный
	 маш.-ч
	 5.41312

	 65.
	 Х11-1500
	 Растворонасосы 1 м3/ч
	 маш.-ч
	 13.1781

	 66.
	 Х11-1501
	 Растворонасосы 3 м3/ч
	 маш.-ч
	 0.75894

	 67.
	 Х12-0906
	 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	 маш.-ч
	 0.5772

	 68.
	 Х12-1011
	 Котлы битумные передвижные 400 л
	 маш.-ч
	 2.041872

	 69.
	 Х12-1601
	 Машины поливомоечные 6000 л
	 маш.-ч
	 0.2106

	 70.
	 Х12-2801
	 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	 маш.-ч
	 0.3315

	 71.
	 Х13-4041
	 Шуруповерт
	 маш.-ч
	 20.071835

	 72.
	 Х15-0202
	 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	 маш.-ч
	 0.37

	 73.
	 Х15-3101
	 Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	 маш.-ч
	 0.00774

	 74.
	 Х33-0206
	 Дрели электрические
	 маш.-ч
	 12.395658

	 75.
	 Х33-0301
	 Машины шлифовальные электрические
	 маш.-ч
	 0.986

	 76.
	 Х33-0804
	 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	 маш.-ч
	 5.3612

	 77.
	 Х33-0901
	 Ножницы электрические
	 маш.-ч
	 0.2112

	 78.
	 Х33-1100
	 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	 маш.-ч
	 4.11738

	 79.
	 Х33-1101
	 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	 маш.-ч
	 2.2752

	 80.
	 Х33-1103
	 Трамбовки электрические
	 маш.-ч
	 0.0414

	 81.
	 Х33-1451
	 Перфораторы электрические
	 маш.-ч
	 3.38485

	 82.
	 Х33-1531
	 Пила дисковая электрическая
	 маш.-ч
	 4.4630308

	 83.
	 Х33-1532
	 Пила цепная электрическая
	 маш.-ч
	 0.04832

	 84.
	 Х33-1601
	 Пила с карбюраторным двигателем
	 маш.-ч
	 0.7128

	 85.
	 Х34-0101
	 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	 маш.-ч
	 28.13695

	 86.
	 Х34-0311
	 Машина для острожки деревянных полов
	 маш.-ч
	 1.5498

	 87.
	 Х36-1101
	 Термос 100 л
	 маш.-ч
	 0.903

	 88.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	 маш.-ч
	 22.3538082

	 89.
	 Х40-0001
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	 маш.-ч
	 0.066

	 90.
	 Х40-0002
	 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	 маш.-ч
	 0.8314

	 91.
	 Х40-0051
	 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	 маш.-ч
	 0.004392

	 92.
	 Х40-0311
	 Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы
	 маш.-ч
	 0.0016

	 93.
	 Х310-3005-1
	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	 т
	 93.33

	

	
	Материальные ресурсы

	

	 94.
	 С101-0009
	 Асбест хризотиловый марки К-6-30
	 т
	 0.00172

	 95.
	 С101-0063
	 Ацетилен растворенный технический марки А
	 т
	 0.0001902152

	 96.
	 С101-0073
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	 т
	 0.039854

	 97.
	 С101-0074
	 Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	 т
	 0.006536

	 98.
	 С101-0115
	 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	 т
	 0.000252

	 99.
	 С101-0116
	 Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм
	 т
	 0.00004

	 100.
	 С101-0137
	 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	 т
	 0.000199

	 101.
	 С101-0167
	 Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	 т
	 0.00024

	 102.
	 С101-0179
	 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	 т
	 0.00029016

	 103.
	 С101-0195
	 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	 т
	 0.00079702

	 104.
	 С101-0240
	 Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм
	 т
	 0.00012

	 105.
	 С101-0256
	 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	 м2
	 41.58

	 106.
	 С101-0287
	 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	 м2
	 8.772

	 107.
	 С101-0302
	 Комплекты для туалетной комнаты Т-7
	 компл.
	 2.94

	 108.
	 С101-0309
	 Канаты пеньковые пропитанные
	 т
	 0.000003968

	 109.
	 С101-0311
	 Каболка
	 т
	 0.00062

	 110.
	 С101-0322
	 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	 т
	 0.005472

	 111.
	 С101-0324
	 Кислород технический газообразный
	 м3
	 1.52770424

	 112.
	 С101-0329
	 Клей 88-СА
	 кг
	 0.0625

	 113.
	 С101-0388
	 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	 т
	 0.0019046976

	 114.
	 С101-0456
	 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	 т
	 0.00492

	 115.
	 С101-0488
	 Купорос медный марки А
	 т
	 0.0011988

	 116.
	 С101-0594
	 Мастика битумная кровельная горячая
	 т
	 0.09576

	 117.
	 С101-0595
	 Мастика битумно-латексная кровельная
	 т
	 0.0031

	 118.
	 С101-0596
	 Мастика битумно-кукерсольная холодная
	 т
	 0.00098

	 119.
	 С101-0605
	 Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>
	 т
	 0.0007014

	 120.
	 С101-0609
	 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	 кг
	 0.84254

	 121.
	 С101-0623
	 Мыло твердое хозяйственное 72%
	 шт.
	 3.162

	 122.
	 С101-0628
	 Олифа комбинированная, марки К-3
	 т
	 0.0009726312

	 123.
	 С101-0631
	 Опилки древесные
	 м3
	 0.26316

	 124.
	 С101-0636
	 Паста меловая ПМ-1
	 т
	 0.04995

	 125.
	 С101-0782
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 т
	 0.217506

	 126.
	 С101-0783
	 Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	 т
	 0.024388

	 127.
	 С101-0797
	 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	 т
	 0.0092743904

	 128.
	 С101-0807
	 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	 т
	 0.0004972968

	 129.
	 С101-0813
	 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	 т
	 0.005266

	 130.
	 С101-0816
	 Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	 т
	 0.001288

	 131.
	 С101-0849
	 Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	 кг
	 0.16

	 132.
	 С101-0851
	 Пергамин кровельный марки П-350
	 м2
	 104.118

	 133.
	 С101-0874
	 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	 м2
	 13.39572

	 134.
	 С101-0889
	 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	 компл.
	 8

	 135.
	 С101-0975
	 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0
	 т
	 0.0016

	 136.
	 С101-1019
	 Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	 т
	 0.0000769792

	 137.
	 С101-1133
	 Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный
	 т
	 0.0024

	 138.
	 С101-1292
	 Уайт-спирит
	 т
	 0.000448

	 139.
	 С101-1305
	 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	 т
	 0.001104

	 140.
	 С101-1355
	 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	 т
	 0.00552

	 141.
	 С101-1477
	 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	 т
	 0.0000288

	 142.
	 С101-1481
	 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	 т
	 0.0000532

	 143.
	 С101-1484
	 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	 т
	 0.00068

	 144.
	 С101-1488
	 Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	 т
	 0.0001836

	 145.
	 С101-1513
	 Электроды диаметром 4 мм Э42
	 т
	 0.0001174592

	 146.
	 С101-1514
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 т
	 0.00043

	 147.
	 С101-1522
	 Электроды диаметром 5 мм Э42А
	 т
	 0.0034414

	 148.
	 С101-1530
	 Электроды диаметром 6 мм Э42А
	 т
	 0.00014

	 149.
	 С101-1561
	 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	 т
	 0.0234

	 150.
	 С101-1591
	 Смола каменноугольная для дорожного строительства
	 т
	 0.00337008

	 151.
	 С101-1596
	 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	 м2
	 0.5544

	 152.
	 С101-1596
	 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	 м2
	 0.00015984

	 153.
	 С101-1602
	 Ацетилен газообразный технический
	 м3
	 0.038

	 154.
	 С101-1613
	 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм
	 т
	 0.0064

	 155.
	 С101-1641
	 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	 т
	 0.0696

	 156.
	 С101-1665
	 Лак электроизоляционный 318
	 кг
	 0.048

	 157.
	 С101-1668
	 Рогожа
	 м2
	 5.5392

	 158.
	 С101-1669
	 Очес льняной
	 кг
	 0.6960264

	 159.
	 С101-1680
	 Патроны для строительно-монтажного пистолета
	 1000 шт.
	 0.02335

	 160.
	 С101-1691
	 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	 шт.
	 1 628

	 161.
	 С101-1699
	 Патроны для пристрелки
	 10 шт.
	 6.992

	 162.
	 С101-1700
	 Наконечники для полиэтиленовых труб
	 кг
	 0.1285

	 163.
	 С101-1703
	 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	 кг
	 1.88

	 164.
	 С101-1704
	 Войлок строительный
	 т
	 0.011987

	 165.
	 С101-1705
	 Пакля пропитанная
	 кг
	 15.42744

	 166.
	 С101-1712
	 Шпатлевка клеевая
	 т
	 0.0235764

	 167.
	 С101-1714
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 т
	 0.00473328

	 168.
	 С101-1742
	 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	 м2
	 149.5974

	 169.
	 С101-1745
	 Бензин растворитель
	 т
	 0.01307224

	 170.
	 С101-1755
	 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	 т
	 0.00309

	 171.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 2.710746

	 172.
	 С101-1757
	 Ветошь
	 кг
	 0.2046

	 173.
	 С101-1764
	 Тальк молотый, сорт I
	 т
	 0.000072

	 174.
	 С101-1776
	 Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
	 т
	 0.1575

	 175.
	 С101-1789
	 Ерши металлические строительные
	 кг
	 5.355

	 176.
	 С101-1805
	 Гвозди строительные
	 т
	 0.0510223608

	 177.
	 С101-1815
	 Краски сухие для внутренних работ
	 т
	 0.0033966

	 178.
	 С101-1817
	 Клей для обоев КМЦ
	 т
	 0.0057942

	 179.
	 С101-1824
	 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	 т
	 0.00001998

	 180.
	 С101-1825
	 Олифа натуральная
	 кг
	 1.272

	 181.
	 С101-1829
	 Бумага ролевая
	 т
	 0.0141858

	 182.
	 С101-1840
	 Клей малярный жидкий
	 кг
	 1.7982

	 183.
	 С101-1845
	 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	 шт.
	 1 129.18

	 184.
	 С101-1847
	 Замазка защитная
	 кг
	 1.6

	 185.
	 С101-1874
	 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм
	 т
	 0.0102

	 186.
	 С101-1887
	 Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 150 тип 1
	 м
	 16.128

	 187.
	 С101-1889
	 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
	 т
	 0.0558

	 188.
	 С101-1924
	 Электроды диаметром 4 мм Э42А
	 кг
	 2.3006

	 189.
	 С101-1964
	 Шпагат бумажный
	 кг
	 0.008

	 190.
	 С101-1977
	 Болты с гайками и шайбами строительные
	 кг
	 1.1

	 191.
	 С101-1992
	 Обои высококачественные
	 100 м2
	 2.2977

	 192.
	 С101-1998
	 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	 м
	 39.39

	 193.
	 С101-2037
	 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
	 кг
	 1.368

	 194.
	 С101-2052
	 Лента бутиловая
	 м
	 25.01

	 195.
	 С101-2053
	 Лента бутиловая ПСУЛ
	 м
	 15.99

	 196.
	 С101-2054
	 Лента бутиловая диффузионная
	 м
	 5.74

	 197.
	 С101-2141
	 Краски сухие цементные для наружных работ
	 т
	 0.021021

	 198.
	 С101-2142
	 Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	 м2
	 58.548

	 199.
	 С101-2143
	 Краска
	 кг
	 0.9344

	 200.
	 С101-2162
	 Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х
	 м
	 6

	 201.
	 С101-2170
	 Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 150
	 шт.
	 5.408

	 202.
	 С101-2181
	 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	 т
	 0.00004

	 203.
	 С101-2184
	 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	 т
	 0.0001

	 204.
	 С101-2186
	 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	 т
	 0.00028

	 205.
	 С101-2201
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	 10 шт.
	 2.46216

	 206.
	 С101-2203
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	 10 шт.
	 0.8

	 207.
	 С101-2204
	 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	 10 шт.
	 1.6

	 208.
	 С101-2278
	 Пропан-бутан, смесь техническая
	 кг
	 0.7922848

	 209.
	 С101-2317
	 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	 т
	 0.008784

	 210.
	 С101-2349
	 Смазка ЗЭС
	 кг
	 0.0012

	 211.
	 С101-2365
	 Нитки швейные
	 кг
	 0.008

	 212.
	 С101-2388
	 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	 шт.
	 9.72138

	 213.
	 С101-2403
	 Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	 п.м
	 4.392

	 214.
	 С101-2404
	 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 20.13

	 215.
	 С101-2405
	 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 15.372

	 216.
	 С101-2406
	 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	 шт.
	 146.4

	 217.
	 С101-2409
	 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 21.525

	 218.
	 С101-2410
	 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 21.525

	 219.
	 С101-2411
	 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 п.м
	 6.765

	 220.
	 С101-2430
	 Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	 кг
	 6.6

	 221.
	 С101-2437
	 Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	 кг
	 2.64

	 222.
	 С101-2438
	 Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	 кг
	 27.72

	 223.
	 С101-2441
	 Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ
	 кг
	 1.312

	 224.
	 С101-2449
	 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	 кг
	 0.75

	 225.
	 С101-2467
	 Растворитель марки Р-4
	 т
	 0.000023808

	 226.
	 С101-2474
	 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	 м
	 44.88

	 227.
	 С101-2480
	 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	 м
	 89.1

	 228.
	 С101-2484
	 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	 м
	 89.1

	 229.
	 С101-2493
	 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	 кг
	 0.2472

	 230.
	 С101-2502
	 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	 п.м
	 25.62

	 231.
	 С101-2512
	 Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм
	 м2
	 73.26

	 232.
	 С101-2534
	 Костыль из квадратной стали
	 шт.
	 4

	 233.
	 С101-2575
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	 т
	 0.0198

	 234.
	 С101-2576
	 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	 т
	 0.002719

	 235.
	 С101-2582
	 Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм
	 шт.
	 242.88

	 236.
	 С101-2583
	 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	 шт.
	 1 465.86

	 237.
	 С101-2589
	 Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	 шт.
	 53.46

	 238.
	 С101-2590
	 Дюбель с шурупом 6/35 мм
	 шт.
	 212.52

	 239.
	 С101-2611
	 Опалубка металлическая
	 т
	 0.002346

	 240.
	 С101-3250
	 Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	 м2
	 43.188

	 241.
	 С101-3400
	 Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	 шт.
	 366

	 242.
	 С101-3464
	 Грунтовка масляная ВАК-I-V
	 т
	 0.000436812

	 243.
	 С101-3512
	 Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
	 т
	 0.02178

	 244.
	 С101-3585
	 Шпатлевка водно-дисперсионная
	 т
	 0.00363

	 245.
	 С101-3594
	 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	 кг
	 9.746399

	 246.
	 С101-3709
	 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм
	 т
	 0.03968

	 247.
	 С101-3911
	 Дюбели для пристрелки стальные
	 10 шт.
	 6.992

	 248.
	 С101-3914
	 Дюбели распорные полипропиленовые
	 100 шт.
	 0.4706

	 249.
	 С101-4134
	 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	 м2
	 150.995

	 250.
	 С101-4135
	 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	 м2
	 43.92

	 251.
	 С101-4163
	 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	 кг
	 14.52

	 252.
	 С101-4173
	 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	 10 шт.
	 3.98725

	 253.
	 С101-4282
	 Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	 шт.
	 166.216

	 254.
	 С101-4571
	 Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC44-1000-0,7
	 м2
	 168.064

	 255.
	 С101-4847
	 Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	 шт.
	 4.424

	 256.
	 С101-4848
	 Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	 шт.
	 4.424

	 257.
	 С101-4849
	 Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	 шт.
	 25.28

	 258.
	 С101-4850
	 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	 шт.
	 5.056

	 259.
	 С101-4851
	 Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	 шт.
	 5.056

	 260.
	 С101-4852
	 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	 м
	 63.832

	 261.
	 С101-9102
	 Дюбели распорные полиэтиленовые
	 10 шт.
	 0.36312

	 262.
	 С101-9138
	 Доски подоконные ПВХ
	 м
	 4.68

	 263.
	 С101-9155
	 Листы облицовочные декоративные
	 м2
	 5.1534

	 264.
	 С101-9999
	 Пластиковая крышка (люк) для канализационного колодца
	 шт.
	 2

	 265.
	 С102-0023
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	 м3
	 0.0000408704

	 266.
	 С102-0024
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	 м3
	 0.41866

	 267.
	 С102-0025
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	 м3
	 0.00112

	 268.
	 С102-0026
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	 м3
	 0.04567

	 269.
	 С102-0028
	 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	 м3
	 0.0972

	 270.
	 С102-0048
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	 м3
	 1.81476

	 271.
	 С102-0053
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	 м3
	 2.768724

	 272.
	 С102-0059
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	 м3
	 1.3446

	 273.
	 С102-0060
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	 м3
	 0.6238

	 274.
	 С102-0061
	 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	 м3
	 0.01792

	 275.
	 С102-0138
	 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	 м3
	 0.00155

	 276.
	 С102-0264
	 Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм
	 м3
	 0.5453

	 277.
	 С102-0303
	 Клинья пластиковые монтажные
	 шт.
	 100.72

	 278.
	 С103-0052
	 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	 м
	 0.8

	 279.
	 С103-0134
	 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	 м
	 0.47

	 280.
	 С103-0139
	 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	 м
	 0.4

	 281.
	 С103-1011
	 Муфты надвижные диаметром 100 мм
	 шт.
	 2

	 282.
	 С103-1034
	 Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм
	 шт.
	 2

	 283.
	 С104-0004
	 Плиты из минеральной ваты
	 м3
	 16.88

	 284.
	 С111-0086
	 Бирки маркировочные
	 100 шт.
	 0.7528

	 285.
	 С113-0021
	 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	 т
	 0.0000123008

	 286.
	 С113-0074
	 Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	 т
	 0.00016

	 287.
	 С113-0101
	 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	 т
	 0.028982

	 288.
	 С113-0246
	 Эмаль ПФ-115 серая
	 т
	 0.00608

	 289.
	 С113-0473
	 Метиленхлорид
	 кг
	 0.07

	 290.
	 С113-1777
	 Паста антисептическая
	 т
	 0.0957442

	 291.
	 С113-1786
	 Лак битумный БТ-123
	 т
	 0.003666

	 292.
	 С113-8040
	 Клей БМК-5к
	 кг
	 0.012

	 293.
	 С113-9005
	 Антисептик-антипирен
	 кг
	 75.509

	 294.
	 С113-9045
	 Клей
	 кг
	 1.4724

	 295.
	 С201-0650
	 Стремянка
	 т
	 0.072

	 296.
	 С201-0756
	 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	 т
	 0.000007936

	 297.
	 С201-0793
	 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	 м
	 146.4

	 298.
	 С201-0797
	 Профиль направляющий ПН 28/27/0,6
	 м
	 89.76

	 299.
	 С201-0802
	 Профиль потолочный ПП 60/27/0,6
	 м
	 201.96

	 300.
	 С201-0816
	 Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм
	 шт.
	 53.46

	 301.
	 С201-0823
	 Соединители профилей одноуровневые ПП
	 шт.
	 120.78

	 302.
	 С201-0831
	 ПП- удлинитель профилей 60*27
	 шт.
	 53.46

	 303.
	 С201-0843
	 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	 т
	 0.046

	 304.
	 С201-9010
	 Тяга подвесов
	 шт.
	 53.46

	 305.
	 С203-0198
	 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	 м2
	 2.94

	 306.
	 С203-0201
	 Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2
	 м2
	 3.36

	 307.
	 С203-0202
	 Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2
	 м2
	 3.78

	 308.
	 С203-0205-1
	 Арматурная сетка 50/50/3
	 т
	 0.068

	 309.
	 С203-0215
	 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2
	 м2
	 4.2

	 310.
	 С203-0344
	 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
	 м3
	 2.12954

	 311.
	 С203-0367
	 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	 м3
	 0.7235

	 312.
	 С203-0371
	 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	 м3
	 1.74468

	 313.
	 С203-0399
	 Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	 м3
	 0.47068

	 314.
	 С203-0511
	 Щиты из досок толщиной 25 мм
	 м2
	 3.0296

	 315.
	 С203-8040
	 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	 м2
	 10.25

	 316.
	 С203-9063
	 Балки с черепными брусками
	 м3
	 2.0636

	 317.
	 С204-0001
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	 т
	 0.013

	 318.
	 С204-0003
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	 т
	 0.085

	 319.
	 С204-0004
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	 т
	 0.00172

	 320.
	 С204-0100
	 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	 т
	 0.032

	 321.
	 С301-0008
	 Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные
	 шт.
	 2

	 322.
	 С301-0033
	 Отвод гофрированный стальной
	 шт.
	 4

	 323.
	 С301-0035
	 Прочистка для газохода
	 шт.
	 2

	 324.
	 С301-0036
	 Труба соединительная
	 шт.
	 4

	 325.
	 С301-0041
	 Патрубки
	 10 шт.
	 0.168

	 326.
	 С301-0052
	 Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм
	 компл.
	 2

	 327.
	 С301-0494
	 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	 компл.
	 2

	 328.
	 С301-0535
	 Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные
	 шт.
	 2

	 329.
	 С301-0603
	 Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм
	 м2
	 0.16

	 330.
	 С301-0619
	 Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом
	 компл.
	 2

	 331.
	 С301-0825
	 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	 компл.
	 2

	 332.
	 С301-1120
	 Вытяжки от газовых колонок
	 компл.
	 2

	 333.
	 С301-1225
	 Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС
	 компл.
	 1.80336

	 334.
	 С301-1520
	 Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	 шт.
	 2

	 335.
	 С301-1521
	 Унитаз-компакт <Комфорт>
	 компл.
	 2

	 336.
	 С301-1527
	 Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	 шт.
	 2

	 337.
	 С301-3342
	 Заглушки чугунные диаметром 100 мм
	 шт.
	 2

	 338.
	 С301-3361
	 Водный раствор нитрата и карбоната
	 м3
	 0.027336

	 339.
	 С301-9066
	 Воздуховоды металлические
	 м2
	 14

	 340.
	 С301-9548
	 Зонты стальные вентиляционных систем
	 шт.
	 2

	 341.
	 С301-9620
	 Узлы прохода
	 шт.
	 4

	 342.
	 С302-0881
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм
	 м
	 71.704

	 343.
	 С302-0882
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	 м
	 8

	 344.
	 С302-0883
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм
	 м
	 10

	 345.
	 С302-0884
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм
	 м
	 4

	 346.
	 С302-0887
	 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм
	 м
	 4

	 347.
	 С302-1137
	 Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	 шт.
	 2

	 348.
	 С302-1197
	 Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм
	 шт.
	 2

	 349.
	 С302-1236
	 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
	 шт.
	 2

	 350.
	 С302-1237
	 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	 шт.
	 2

	 351.
	 С302-1311
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм
	 м
	 18

	 352.
	 С302-1312
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм
	 м
	 6

	 353.
	 С302-1313
	 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм
	 м
	 10

	 354.
	 С302-1343
	 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 4

	 355.
	 С302-1831
	 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	 шт.
	 10

	 356.
	 С302-1832
	 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	 шт.
	 4

	 357.
	 С302-1834
	 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм
	 шт.
	 2

	 358.
	 С302-3227
	 Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм
	 шт.
	 0.05

	 359.
	 С302-3238
	 Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм
	 шт.
	 2

	 360.
	 С302-3288
	 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм
	 м
	 1

	 361.
	 С302-3339
	 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	 м
	 9.98

	 362.
	 С302-3340
	 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	 м
	 14.97

	 363.
	 С401-0005
	 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	 м3
	 0.765

	 364.
	 С401-0006
	 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	 м3
	 1.3818

	 365.
	 С401-0026
	 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	 м3
	 6.528

	 366.
	 С401-0046
	 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	 м3
	 0.07191

	 367.
	 С401-1011
	 Керамзитобетон наибольшая крупность заполнителя до 10 мм
	 м3
	 0.8772

	 368.
	 С402-0001
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	 м3
	 0.57

	 369.
	 С402-0002
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	 м3
	 0.56426

	 370.
	 С402-0004
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	 м3
	 0.07268

	 371.
	 С402-0005
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	 м3
	 0.2193

	 372.
	 С402-0006
	 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	 м3
	 0.11188

	 373.
	 С402-0012
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	 м3
	 7.9529

	 374.
	 С402-0013
	 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	 м3
	 5.26387

	 375.
	 С402-0064
	 Раствор асбоцементный
	 м3
	 0.01656

	 376.
	 С402-0071
	 Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	 т
	 0.021

	 377.
	 С402-0083
	 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	 м3
	 5.05401

	 378.
	 С402-0087
	 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	 м3
	 0.014994

	 379.
	 С403-0032
	 Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35
	 м3
	 41.2628

	 380.
	 С403-0447
	 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 6

	 381.
	 С403-0448
	 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 4

	 382.
	 С403-0449
	 Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 8

	 383.
	 С403-0458
	 Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	 шт.
	 4

	 384.
	 С403-3120
	 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	 м3
	 0.26772

	 385.
	 С403-8012
	 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	 шт.
	 12

	 386.
	 С403-8013
	 Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/
	 шт.
	 48

	 387.
	 С403-9999
	 Кольцо железобетонное КЦ-10-9
	 шт.
	 6

	 388.
	 С404-0005
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	 1000 шт.
	 10.344

	 389.
	 С404-0163
	 Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	 1000 шт.
	 5.144

	 390.
	 С404-0276
	 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	 1000 шт.
	 0.004

	 391.
	 С405-0219
	 Гипсовые вяжущие, марка Г3
	 т
	 0.0177378

	 392.
	 С405-0253
	 Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	 т
	 0.002296

	 393.
	 С405-0254
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 т
	 0.0000235

	 394.
	 С405-1601
	 Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	 кг
	 0.002391336

	 395.
	 С406-0020
	 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800
	 м3
	 5.5

	 396.
	 С407-0001
	 Глина
	 м3
	 0.048

	 397.
	 С407-0006
	 Глина шамотная
	 кг
	 0.6

	 398.
	 С408-0015
	 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	 м3
	 0.443574

	 399.
	 С408-0122
	 Песок природный для строительных работ средний
	 м3
	 20.2878

	 400.
	 С408-0141
	 Песок природный для строительных растворов средний
	 м3
	 5.504

	 401.
	 С408-0391
	 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	 м3
	 5.616

	 402.
	 С409-0639
	 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	 м3
	 0.0016803

	 403.
	 С410-0054
	 Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	 т
	 2.7846

	 404.
	 С411-0001
	 Вода
	 м3
	 27.28209

	 405.
	 С413-0009
	 Камень булыжный
	 м3
	 0.66

	 406.
	 С502-0246
	 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2
	 т
	 0.00022

	 407.
	 С503-0467
	 Розетка деревянная
	 100 шт.
	 0.2266

	 408.
	 С503-0472
	 Розетка потолочная
	 100 шт.
	 0.0816

	 409.
	 С506-1362
	 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	 кг
	 0.1

	 410.
	 С507-0588
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	 10 м
	 1.3935

	 411.
	 С507-0589
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	 10 м
	 1.826

	 412.
	 С507-0622
	 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	 10 м
	 1.1687

	 413.
	 С507-0700
	 Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	 кг
	 1.5272

	 414.
	 С507-0701
	 Трубка полихлорвиниловая
	 кг
	 0.0612

	 415.
	 С507-0980
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	 шт.
	 36

	 416.
	 С507-0983
	 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	 шт.
	 4

	 417.
	 С507-2431
	 Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	 т
	 0.00065

	 418.
	 С508-0097
	 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	 10 м
	 0.000742016

	 419.
	 С509-0031
	 Муфты соединительные
	 шт.
	 0.6

	 420.
	 С509-0033
	 Сжимы ответвительные
	 100 шт.
	 0.078

	 421.
	 С509-0038
	 Наконечники кабельные для электротехнических установок
	 шт.
	 26.8

	 422.
	 С509-0044
	 Колпачки изолирующие
	 10 шт.
	 9.316

	 423.
	 С509-0089
	 Крюк
	 шт.
	 6.12

	 424.
	 С509-0090
	 Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	 шт.
	 8.3

	 425.
	 С509-0099
	 Зажим люстровый
	 шт.
	 6.12

	 426.
	 С509-0104
	 Скобы двухлапковые
	 10 шт.
	 1.902

	 427.
	 С509-0126
	 Жир паяльный
	 кг
	 0.04

	 428.
	 С509-0167
	 Сжимы соединительные
	 100 шт.
	 0.282

	 429.
	 С509-0778
	 Втулки В22
	 1000 шт.
	 0.001464

	 430.
	 С509-0783
	 Втулки изолирующие
	 шт.
	 26.16

	 431.
	 С509-0809
	 Заглушки
	 10 шт.
	 0.06

	 432.
	 С509-0919
	 Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
	 т
	 0.004

	 433.
	 С509-0966
	 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	 1000 шт.
	 0.04

	 434.
	 С509-0989
	 Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм
	 т
	 0.0001246

	 435.
	 С509-1206
	 Парафины нефтяные твердые марки Т-1
	 т
	 0.00002

	 436.
	 С509-1210
	 Вазелин технический
	 кг
	 0.048

	 437.
	 С509-1652
	 Гильза кабельная медная ГМ 6
	 шт.
	 22.68

	 438.
	 С509-1792
	 Скобы скрепляющие и для подвеса
	 кг
	 4

	 439.
	 С509-2160
	 Прокладки паронитовые
	 кг
	 0.084

	 440.
	 С999-0002
	 Уголок пластиковый
	 м
	 16.5236

	 441.
	 С999-6874
	 Провод СИП
	 м
	 12

	 442.
	 С999-0000.
	 Прибор контроля загазованности
	 шт.
	 2

	 443.
	 С999-прайс.
	 Котел настенный двухконтурный газовый на 23,3 кВт NOVA FLORIDA
	 котел
	 2

	 444.
	 С999-прайс.
	 Радиатор алюминиевый
	 секция
	 20

	 445.
	 С999-прайс.
	 Переход К 32х2,5-25х2,5
	 шт.
	 4

	 446.
	 С999-прайс.
	 Переход К 25х2,5-15х2,5
	 шт.
	 8

	 447.
	 С999-прайс.
	 Сгон ф15
	 шт.
	 18

	 448.
	 С999-прайс.
	 Муфта ф15
	 шт.
	 54

	 449.
	 С999-прайс.
	 Контргайка ф15
	 шт.
	 90

	 450.
	 С999-прайс.
	 Футорка 3/4х1/2
	 шт.
	 36

	 451.
	 С999-прайс.
	 Заглушка 3/4
	 шт.
	 18

	 452.
	 С999-прайс.
	 Клапан воздушный 3/4
	 шт.
	 18

	 453.
	 С999-прайс.
	 Тройник 25х20х20
	 шт.
	 2

	 454.
	 С999-прайс.
	 Тройник 25х20х25
	 шт.
	 4

	 455.
	 С999-прайс.
	 Муфта комбинированная нар. резьба ф20-1/2''
	 шт.
	 14

	 456.
	 С999-прайс.
	 Угольник комбинированная внут. резьба ф20-1/2'' с креплением
	 шт.
	 2

	 457.
	 С999-прайс.
	 Муфта комбинированная нар. резьба ф25-3/4''
	 шт.
	 8

	 458.
	 С999-прайс.
	 Муфта с накидной гайкой ф25-3/4''
	 шт.
	 2

	 459.
	 С999-прайс.
	 Муфта с накидной гайкой ф20-1/2''
	 шт.
	 6

	 460.
	 С999-прайс.
	 Угольник ф25
	 шт.
	 16

	 461.
	 С999-прайс.
	 Угольник ф20
	 шт.
	 32

	 462.
	 С999-прайс.
	 Переход 25х20
	 шт.
	 4

	 463.
	 С999-прайс.
	 Опора ф25
	 шт.
	 50

	 464.
	 С999-прайс.
	 Опора ф20
	 шт.
	 62

	 465.
	 С999-прайс.
	 Тройник 22х20х20
	 шт.
	 2

	 466.
	 С999-прайс.
	 Муфта ф20
	 шт.
	 6

	 467.
	 С999-прайс.
	 Угольник комбинированная внутр. резьба ф20-1/2''
	 шт.
	 2

	 468.
	 С999-прайс.
	 Тройник РР канализационный 90* Д50х50х50
	 шт.
	 2

	 469.
	 С999-прайс.
	 Тройник РР канализационный 45* Д50х50х50
	 шт.
	 2

	 470.
	 С999-прайс.
	 Тройник РР канализационный 90* Д110х110х110
	 шт.
	 4

	 471.
	 С999-прайс.
	 Отвод РР канализационный 90* Д50
	 шт.
	 2

	 472.
	 С999-прайс.
	 Отвод РР канализационный 45* Д50
	 шт.
	 2

	 473.
	 С999-прайс.
	 Заглушка Д110
	 шт.
	 2

	 474.
	 С999-прайс.
	 Отвод РР канализационный 45* Д110
	 шт.
	 4

	 475.
	 С999-прайс.
	 Манжета резиновая для унитаза Д110
	 шт.
	 2

	 476.
	 С999-прайс.
	 Ревизия Д110
	 шт.
	 2

	 477.
	 С999-прайс.
	 Переход ф110/50
	 шт.
	 2

	 478.
	 С999-прайс.
	 Хомут металлический Д50
	 шт.
	 10

	 479.
	 С999-прайс.
	 Хомут металлический Д110
	 шт.
	 14

	 480.
	 С999-прайс.
	 Счетчик газовый
	 шт.
	 2

	 481.
	 С999-прайс.
	 ЩУРН-3/18 (30)
	 шт.
	 2

	 482.
	 С999-прайс.
	 Счетчик "Лейне-Электро 01"
	 шт.
	 2

	 483.
	 С999-прайс.
	 Автомат. выключатель ВА 47-29-3р  25 А
	 шт.
	 2

	 484.
	 С999-прайс.
	 Автомат. выключатель ВА 47-29-1р  16 А
	 шт.
	 4

	 485.
	 С999-прайс.
	 Дифф.автомат  АД 12-16/30 16А
	 шт.
	 2

	 486.
	 С999-прайс.
	 Светильник настенный НПБ 1301
	 шт.
	 2

	 487.
	 С999-прайс.
	 Светильник потолочный
	 шт.
	 6

	 488.
	 С999-прайс.
	 Патроны Е27 /П-02 УХЛ4
	 шт.
	 16

	 489.
	 С999-прайс.
	 Лампы накаливания 60 Вт
	 шт.
	 2

	 490.
	 С999-прайс.
	 Лампы накаливания 100 Вт
	 шт.
	 12

	 491.
	 С999-прайс.
	 Провода ПУНП 3х1,5 мм2
	 м
	 74

	 492.
	 С999-прайс.
	 Провода ПУНП 3х2,5 мм2
	 м
	 100

	 493.
	 С999-прайс.
	 Провода ПВ-1 4мм2
	 м
	 10

	 494.
	 С999-прайс.
	 Розетка РС16-004
	 шт.
	 14

	 495.
	 С999-прайс.
	 Розетка РС16-007
	 шт.
	 2

	 496.
	 С999-прайс.
	 Выключатель одноклавишный С16-053
	 шт.
	 4

	 497.
	 С999-прайс.
	 Выключатель двухклавишный С16-039
	 шт.
	 2

	 498.
	 С999-прайс.
	 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
	 шт.
	 2

	 499.
	 С999-прайс.
	 Звонок электрический ЗВП с кнопкой КОУ
	 шт.
	 2

	 500.
	 С999-прайс.
	 Колодка клеммная для люстр
	 шт.
	 14

	 501.
	 С999-прайс.
	 Розетка потолочная РП
	 шт.
	 10

	 502.
	 С999-прайс.
	 Kоробка КУВ-1М-УХЛ3
	 шт.
	 58

	 503.
	 С999-прайс.
	 Kоробка ответвительная  У-196
	 шт.
	 50

	 504.
	 С999-прайс.
	 Kоробка с шиной для уравнивания потенциалов ШДУП
	 шт.
	 2

	 505.
	 С999-прайс.
	 Труба ПВХ д=25мм
	 м
	 6


	 Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	 Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

