	< 144 * 02-03 * 02-03-07 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923)
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Водоснабжение с. Стародевечье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия   1очередь строительства

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	км
	0.945

	2.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	км
	0.945

	3.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм
	км
	4.417

	4.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	км
	4.417

	5.
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм
	узел
	22

	6.
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм
	узел
	5

	7.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт.
	6.8

	8.
	Отвод  90° ПЭ80 SDR 17,6 диаметр 110 мм
	шт.
	3

	9.
	Отвод  30° ПЭ80 SDR 17,6 диаметр 110 мм
	шт.
	12

	10.
	Отвод  45° ПЭ80 SDR 17,6 диаметр 63 мм
	шт.
	7


	11.
	Переход полиэтиленовый SDR 17,6, 110х63
	шт.
	2

	12.
	Заглушка ПЭ SDR 17,6, диаметр 63 мм
	шт.
	4

	13.
	Втулка под фланец пластм. Д100
	шт.
	6

	14.
	Втулка под фланец пластм. Д50
	шт.
	28

	15.
	Заглушка (глухой фланец) Д100
	шт.
	1

	16.
	Заглушка (глухой фланец) Д50
	шт.
	4

	17.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 шт.
	0.6

	18.
	Тройник ПЭ80 равнопроходной, SDR 17,6, диаметр 63 мм
	шт.
	5

	19.
	Тройник ПЭ80, SDR 17,6, диаметр 110х63 мм
	шт.
	1

	20.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	т
	0.10304

	21.
	Тройники стальные равнопроходные Д50
	шт.
	10

	22.
	Тройники стальные равнопроходные Д100
	шт.
	1

	23.
	Тройники стальные переходные Д100х50
	шт.
	3

	24.
	Переходы стальные Д100х50
	шт.
	2

	25.
	Переходы стальные Д50х20
	шт.
	6

	26.
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм
	т
	0.114

	27.
	Тройник чугунный с пожарной подставкой Ф100х100 Ру=1,0МПа ППТФ
	шт.
	2

	28.
	Установка гидрантов пожарных
	шт.
	2

	29.
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	шт.
	9

	30.
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	шт.
	14

	31.
	Установка колонок водоразборных
	шт.
	6

	32.
	Муфты компенсирующие 0-20
	шт.
	6

	33.
	Контргайка 0-20
	шт.
	6

	34.
	Ниппель размером 0-20
	шт.
	6

	35.
	Патрубок 0-20
	шт.
	6

	36.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	шт.
	10

	37.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	16

	38.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	шт.
	32

	39.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	74

	40.
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3
	2.352

	41.
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей
	м3
	13.12

	42.
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	10.4

	43.
	Люки чугунные легкий
	шт.
	16

	44.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм (футляр в колодце)
	м
	2.2

	45.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм (футляр в колодце)
	м
	5

	46.
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)
	т
	0.272

	47.
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка вокруг водоразборных колонок и колодцев)
	100 м2
	1.28

	48.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см (отмостка вокруг водоразборных колонок и колодцев)
	100 м2
	1.28

	49.
	Устройство переходов через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин, диаметр буровой скважины до 300 мм, в грунтах I - III группы, длинной, м, до 100
	шт.
	6

	50.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм
	10м
	6.464

	51.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм
	10 м
	3.232

	52.
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.96

	53.
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (160мм)
	шт.
	2

	54.
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (225мм)
	шт.
	4

	55.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2  Т.Ч. п.3.23  Кэм=1,06 Прил.1.12
	1000 м3
	24.58

	56.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.28  Кэм=0,95 Прил.1.12
	1000 м3
	1.17

	57.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1) (лишний грунт)
	т
	1755

	58.
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3
	1.17

	59.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 доработка Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2
	100 м3
	2.46

	60.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	9.036

	61.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	899

	62.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3
	23.656

	63.
	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом
	100 м2
	1.2

	64.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2
	1.44

	65.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	1.44

	66.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436
	100 м2
	1.44

	67.
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	0.0665


	68.
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1(исключить 2см)
	100 м2
	-0.0665

	69.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см
	100 м2
	0.0665

	70.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0.01562

	71.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(добор)
	100 м3
	0.005

	72.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3
	0.0146

	73.
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	0.73

	74.
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2
	0.0725

	75.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0.2683

	76.
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт.
	0.17

	77.
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт.
	0.1

	78.
	Блоки стен подвалов бетонные ФБС 24.4.6
	шт.
	10

	79.
	Блоки стен подвалов бетонные ФБС 9.4.6
	шт.
	17

	80.
	Устройство ленточных фундаментов бетонных ( монолит заделки)
	100 м3
	0.022

	81.
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
	км
	0.006

	82.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	15.57

	83.
	Укладка перемычек до массой 0,3 т
	100 шт.
	0.06

	84.
	Перемычки железобетонные брусковые рядовые 2ПБ 13.1 120х140
	шт.
	6

	85.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3
	0.85

	86.
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (стены приямка)
	100 м3
	0.0012

	87.
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	100 шт.
	0.01

	88.
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8
	шт.
	1

	89.
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т
	100 шт.
	0.01

	90.
	Опорные стаканы для вентиляционных устройств, объемом 0,1м3
	м3
	0.1

	91.
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3
	0.005

	92.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0.05716

	93.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0.022

	94.
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0.0251

	95.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2
	0.132

	96.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2
	0.132

	97.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	0.132

	98.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	0.031

	99.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.02184

	100.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	комплект
	1

	101.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0.0054

	102.
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1.8 м
	комплект
	1

	103.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.05232

	104.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.01296

	105.
	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, насос марки: 1ЭЦВ6-10-140
	шт.
	1

	106.
	Насос марки: 1ЭЦВ6-10-140 с электродвигателем
	комплект
	1

	107.
	Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи,монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счет чик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50
	шт.
	1

	108.
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	109.
	Установка вантузов одинарных
	шт.
	1

	110.
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	5

	111.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	4

	112.
	Kлапан обратный поворотный фланцевый 19ч 21р диаметром: 50 мм ый
	шт.
	1

	113.
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15
	шт.
	2

	114.
	Краны пробно-спускной сальниковый 10-10 10Б8бк1
	шт.
	1

	115.
	Головка муфтовая ГМ-50
	шт.
	1

	116.
	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до: 1,5
	шт.
	1

	117.
	Манометр электроконтактный ЭКМ-160вм/0-0,4 МПА
	
	1

	118.
	Установка  трехходового крана
	комплект
	1

	119.
	Кран трехходовой для манометра
	
	1

	120.
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	4

	121.
	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт.
	1

	122.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (4шт)
	т
	0.00752

	123.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (патрубки)
	100 м
	0.065

	124.
	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 76
	100 м
	0.35

	125.
	Труба насосно-компресорная 60х0,5
	м
	35

	126.
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт.
	1

	127.
	Огнетушитель настенный ОУ-5
	
	1

	128.
	Головка рукавная ГР-50
	шт.
	1

	129.
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм
	м
	20

	130.
	Оголовок герметичный  ОГ-82
	шт.
	1

	131.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.397

	132.
	Электропечь
	шт.
	5

	133.
	Электропечь ПЭТ-4
	
	5

	134.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до 700х850, высотой до 1700 мм
	шт.
	1

	135.
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	1

	136.
	Металлические конструкции под оборудование
	т
	0.06

	137.
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	1.84

	138.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0.02

	139.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.2

	140.
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	0.02

	141.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2, 5
	100 м
	0.33

	142.
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.01

	143.
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0.02

	144.
	Ящики управления ЯНН5111-3В7Б-У2
	шт.
	1

	145.
	Щиток ОП-3УХЛ4
	шт.
	1

	146.
	Стойка универсальная распределительная 19" высотой 2100 мм
	шт.
	1

	147.
	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип ППД200-01У3
	шт.
	1

	148.
	Светильники типа НБО 06
	шт.
	1

	149.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1.5 мм2
	1000 м
	0.042

	150.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2.5 мм2
	1000 м
	0.004

	151.
	Провода , для водопогружных насосов, марки ВПВ 2,5
	1000 м
	0.156

	152.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2
	1000 м
	0.012

	153.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2
	1000 м
	0.002

	154.
	Выключатель одноклавишный брызгозащитный
	шт.
	2

	155.
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-150
	10 шт.
	0.1

	156.
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-100
	10 шт.
	0.1

	157.
	Фонарь аккумуляторный  переносной АМФ-8М
	шт.
	1

	158.
	Светильник переносной РВО-42
	шт.
	1

	159.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	3

	160.
	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х
	м
	2

	161.
	Розетка штепсельная брызгозащищенная для сырых помещений, тип: РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220
	шт.
	1

	162.
	Коробки соединительные серии КС в исполнении К: КС-10-К
	шт.
	1

	163.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0.03

	164.
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.1

	165.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0.12

	166.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.3

	167.
	Аппаратура настенная, масса от 0,15 т до 0,2 т(комплектное устройство КАскад)
	шт.
	1

	168.
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 200
	шт.
	1

	169.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0.14

	170.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	0.01

	171.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 50
	100 м
	0.1

	172.
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (реле и датчик)
	шт.
	2

	173.
	Комплектное устройство Каскад
	шт.
	1

	174.
	Датчик температуры
	шт.
	1

	175.
	Пускатель магнитный нереверивный без теплового реле, без кнопок, на ток 10А, тип: ПМЛ 1110002
	шт.
	1

	176.
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм2
	1000 м
	0.01

	177.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2
	1000 м
	0.005

	178.
	Реле промежуточные электромагнитные серии ПЭ36, ПЭ-37: ПЭ-36 У3
	шт.
	1

	179.
	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х
	м
	1

	180.
	Коробки соединительные в исполнении К КС-10-К
	шт.
	1

	181.
	Kоробка протяжная
	шт.
	3

	182.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм
	шт.
	2

	183.
	Клапан обратный поворотный фланцевый  19ч16бр диам.100мм
	
	2

	184.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	1

	185.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	1

	186.
	Вентиль запорный муфтовый пожарный 1Б1р диам.50 мм
	
	1

	187.
	Вентиль муфтовый 15кч18р диам.25 мм
	
	1

	188.
	Головка соединительная ГЦ-50
	шт.
	1

	189.
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	км
	0.002

	190.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	1

	191.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2.5 мм
	м
	1

	192.
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	км
	0.02

	193.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм
	м
	5

	194.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4.5 мм
	м
	15

	195.
	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам
	100 м
	2.36

	196.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм
	м
	90.85

	197.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.8 мм
	м
	68.73

	198.
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0.01

	199.
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0.01

	


6

