	< 154 * 02-01 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт здания администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

	

	Объект:
	Капитальный ремонт здания администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Общестроительные работы

	Сметная стоимость:
	3 021.087
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.448
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	653.940
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2-го квартала 2014 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	
	0.884
	804.35
	711

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	7.67
	6.78028
	104.870
	711

	1. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.7
	0.6188
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	483

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	384

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 578

	

	2.
	Е46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	
	4.571
	4 199.41
	19 195

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	30.53
	139.55263
	104.870
	14 635

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.65
	16.68415
	129.330
	2 158

	2. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.65
	16.68415
	273.35
	4 561

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2 158

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	14 106

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	8 061

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41 362

	

	3.
	Е46-04-010-03
	Разборка покрытий полов паркетных
	100 м2 покрытия
	
	1.292
	5 306.16
	6 856

	3. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	46.01
	59.44492
	104.870
	6 234

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.76
	2.27392
	129.330
	294

	3. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	2.27392
	273.35
	622

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	294

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	5 484

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	3 133

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 473

	

	4.
	Е57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	
	3.298
	1 230.00
	4 057

	4. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	11.39
	37.56422
	104.870
	3 939

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.42874
	129.330
	55

	4. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13
	0.42874
	273.35
	117

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	55

	4. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.47
	1.55006
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	2 716

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	2 157

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 930

	

	5.
	Е57-2-7
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	
	3.298
	1 195.81
	3 944

	5. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	11.09
	36.57482
	104.870
	3 836

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.39576
	129.330
	51

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.39576
	273.35
	108

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	51

	5. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.55
	1.8139
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	2 643

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	2 099

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 686

	

	6.
	Е57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	
	3.212
	395.36
	1 270

	6. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.77
	12.10924
	104.870
	1 270

	6. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.11
	0.35332
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	864

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	686

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 819

	

	7.
	Е07-05-016-04
	Разборка металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	
	0.086
	5 882.21
	506

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	7. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	36.52
	3.14072
	126.420
	397

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.304
	0.026144
	129.330
	3

	7. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.304
	0.026144
	273.35
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	7. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.64
	0.39904
	35.48
	14

	7. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.768
	0.152048
	575.58
	88

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	476

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	272

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 254

	

	8.
	Е63-10-1
	Разборка облицовки из МДФ, облагароженной ДВП  стен и перегородок
	100 м2 облицовки
	
	1.22
	903.29
	1 102

	8. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	7.31
	8.9182
	116.090
	1 035

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.244
	129.330
	32

	8. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2
	0.244
	273.35
	67

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	694

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	427

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 222

	

	9.
	Е63-5-1
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	
	3.72
	1 090.65
	4 057

	9. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	10.4
	38.688
	104.870
	4 057

	9. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.03
	0.1116
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	2 637

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 623

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 317

	

	10.
	Е53-1-1
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	
	0.1275
	1 500.77
	191

	10. 1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	12.3
	1.56825
	101.580
	159

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	0.057375
	184.040
	11

	10. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.45
	0.057375
	558.52
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	11

	10. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.94
	0.11985
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	124

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	410

	

	11.
	Е46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	
	0.4897
	13 415.94
	6 570

	11. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	103.91
	50.884727
	108.750
	5 534

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	3.790278
	129.330
	490

	11. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	3.790278
	273.35
	1 036

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	490

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	5 060

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 892

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 522

	

	12.
	Е46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0.035
	22 619.45
	792

	12. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	188.54
	6.5989
	108.750
	718

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.2709
	129.330
	35

	12. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.2709
	273.35
	74

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	633

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	361

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 786

	

	13.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2
	
	0.0704
	1 101.24
	78

	13. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	10.49
	0.738496
	104.870
	77

	13. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.25
	0.0176
	4.61
	

	13. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.51
	0.035904
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173

	

	14.
	Е58-1-1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	
	0.0704
	1 854.61
	131

	14. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	15.16
	1.067264
	106.800
	114

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.46
	0.032384
	184.040
	6

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.46
	0.032384
	512.01
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	6

	14. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.4
	0.09856
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	279

	

	15.
	Е15-01-047-16
	Разборка потолков реечных
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.063
	11 355.38
	715

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	15. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	86.688
	5.461344
	126.420
	690

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.0126
	184.040
	2

	15. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0126
	558.52
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	2

	15. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	12.96
	0.81648
	15.45
	13

	15. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.832
	0.178416
	7.02
	1

	15. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.112
	0.007056
	575.58
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	554

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	256

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 525

	

	16.
	Е10-01-052-04
	Разборка козырьков
	1 м2 горизонтальной проекции
	
	6.5
	487.37
	3 168

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	16. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	3.92
	25.48
	121.980
	3 108

	16. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.016
	0.104
	575.58
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 797

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 336

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 302

	

	17.
	Е63-7-1
	Разборка облицовки ступеней из мраморных плит
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.1602
	39 899.18
	6 392

	17. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	364.1
	58.32882
	105.840
	6 174

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.49
	0.559098
	129.330
	72

	17. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.61
	0.097722
	273.35
	27

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	13

	17. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	2.88
	0.461376
	409.31
	189

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	60

	17. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.76
	0.922752
	3.00
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	4 060

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	2 498

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 950

	

	18.
	Е46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	
	1.575
	2 069.96
	3 260

	18. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	8.93
	14.06475
	121.980
	1 716

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.26
	3.5595
	129.330
	460

	18. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.26
	3.5595
	427.93
	1 523

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	460

	18. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	4.52
	7.119
	3.00
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 828

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 044

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 132

	

	

	
	
	
	
	
	
	62 995

	

	
	Раздел 2.  Лестничная клетка

	

	19.
	Е07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	
	0.086
	11 912.11
	1 024

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	19. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	62.997
	5.417742
	126.420
	685

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.57
	0.04902
	129.330
	6

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.57
	0.04902
	273.35
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	6

	19. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	8.7
	0.7482
	35.48
	27

	19. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.315
	0.28509
	575.58
	164

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	37

	19. 6.
	С101-1356
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.15
	0.0129
	3 164.83
	41

	19. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.02
	0.00172
	54 960.00
	95

	19. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.0086
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	822

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	470

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 316

	

	20.
	С101-015
	Ограждение никелированное трехрядное
	м
	
	8.6
	2 966.10
	25 508

	

	21.
	Е15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.125
	41 717.88
	5 215

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	21. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	141.3948
	17.67435
	126.420
	2 234

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.14
	0.1425
	129.330
	18

	21. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.14
	0.1425
	273.35
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	18

	21. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8.025
	1.003125
	7.02
	7

	21. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.87
	0.85875
	575.58
	494

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	111

	21. 6.
	С101-2414
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	103
	12.875
	189.52
	2 440

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 802

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	833

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 850

	

	22.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	
	0.8174
	2 181.30
	1 783

	22. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	20.8
	17.00192
	104.870
	1 783

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	1 212

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	713

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 709

	

	23.
	Е15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	
	0.8174
	2 063.27
	1 687

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	23. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	9.039
	7.3884786
	129.330
	956

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.012261
	129.330
	2

	23. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.012261
	273.35
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	23. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.012261
	575.58
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	23. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.08174
	17.21
	1

	23. 6.
	с101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	кг
	20
	16.348
	43.99
	719

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	766

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	354

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 808

	

	

	24.
	Е15-02-019-01
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.8174
	8 288.39
	6 775

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	24. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	58.2084
	47.57954616
	117.530
	5 592

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.375
	0.306525
	129.330
	40

	24. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.375
	0.306525
	273.35
	84

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	40

	24. 4.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.6
	0.49044
	2 241.08
	1 099

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	4 506

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 084

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 364

	

	25.
	Е15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями под покраску
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	
	0.8174
	18 063.84
	14 765

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	64.791
	52.9601634
	121.980
	6 460

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.012261
	129.330
	2

	25. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.012261
	273.35
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	25. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.012261
	575.58
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	25. 5.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0097
	0.00792878
	7 724.90
	61

	25. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.008174
	17.21
	

	25. 7.
	С101-1817
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0.0029
	0.00237046
	38 350.49
	91

	25. 8.
	С101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.0071
	0.00580354
	8 591.67
	50

	25. 9.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00032696
	178.25
	

	25. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.008174
	15.70
	

	25. 11.
	с101-3929
	Стеклообои VITRULAN, мини фиш
	м2
	115
	94.001
	86.09
	8 093

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5 170

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 391

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 326

	

	26.
	Е15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	
	0.8174
	2 175.37
	1 778

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	26. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	11.5644
	9.45274056
	129.330
	1 223

	26. 2.
	с101-3512;
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0.016
	0.0130784
	42 484.00
	556

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	978

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	453

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 209

	

	27.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пож.лестница)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.088
	10 401.82
	915

	27. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	80.73
	7.10424
	116.090
	825

	27. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00088
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	27. 3.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0136
	0.0011968
	45 479.04
	54

	27. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.007
	0.000616
	57 697.97
	36

	27. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0088
	17.21
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	561

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	330

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 806

	

	

	
	
	
	
	
	
	59 450

	

	
	Раздел 3.  Внутренняя отделка

	

	28.
	Е61-2-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0.135
	29 300.59
	3 956

	28. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	203.07
	27.41445
	119.080
	3 265

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.67
	0.09045
	129.330
	12

	28. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.67
	0.09045
	273.35
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	12

	28. 4.
	С402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	2.2
	0.297
	2 241.08
	666

	28. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.04725
	15.70
	1

	28. 6.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	3.38
	0.4563
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	2 196

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 311

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 462

	

	
	Проемы

	29.
	Е10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	
	0.034
	362 667.58
	12 331

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	29. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	298.1904
	10.1384736
	117.530
	1 192

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.64
	0.08976
	129.330
	12

	29. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.64
	0.08976
	273.35
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	12

	29. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	34.335
	1.16739
	10.39
	12

	29. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	52.905
	1.79877
	6.27
	11

	29. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.355
	0.18207
	575.58
	105

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	24

	29. 7.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	429
	14.586
	10.10
	147

	29. 8.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	271
	9.214
	12.21
	113

	29. 9.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	2.414
	11.28
	27

	29. 10.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	3.876
	112.54
	436

	29. 11.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	2.4276
	16.27
	39

	29. 12.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	27.2
	1.03
	28

	29. 13.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	100
	3.4
	2 998.71
	10 196

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 084

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	518

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 932

	

	30.
	Е10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	
	0.02
	46 043.00
	921

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	30. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	29.2422
	0.584844
	114.640
	67

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0012
	129.330
	

	30. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	273.35
	

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.225
	0.0045
	575.58
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	30. 5.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56.6
	1.132
	112.54
	127

	30. 6.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	400
	8
	1.03
	8

	30. 7.
	с101-9138
	Доски подоконные ПВХ
	м
	100
	2
	357.63
	715

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 010

	

	31.
	Е15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	
	0.0352
	60 009.51
	2 112

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	31. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	229.7286
	8.08644672
	123.440
	998

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.004224
	129.330
	1

	31. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.004224
	273.35
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	31. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.39
	0.013728
	4.70
	

	31. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.75
	0.0264
	575.58
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	31. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2
	0.00704
	17.21
	

	31. 7.
	С101-2434
	Клей ПВА
	кг
	30
	1.056
	41.37
	44

	31. 8.
	С101-3464
	Грунтовка масляная ВАК-I-V
	т
	0.0089
	0.00031328
	31 404.04
	10

	31. 9.
	с201-1016
	Сэндвич-панель
	м2
	105
	3.696
	282.49
	1 044

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	799

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	370

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 281

	

	32.
	С203-1
	F-профиль угловой
	п.м
	
	10
	12.71
	127

	

	33.
	Е10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.0644
	37 592.88
	2 421

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	33. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	172.3758
	11.10100152
	117.530
	1 305

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	0.050232
	129.330
	6

	33. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.78
	0.050232
	273.35
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	6

	33. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	14.955
	0.963102
	10.39
	10

	33. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	23.04
	1.483776
	6.27
	9

	33. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.355
	0.344862
	575.58
	198

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	45

	33. 7.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	218
	14.0392
	10.10
	142

	33. 8.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	151
	9.7244
	12.21
	119

	33. 9.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	40
	2.576
	11.28
	29

	33. 10.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	70.3
	4.52732
	112.54
	510

	33. 11.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	31.1
	2.00284
	16.27
	33

	33. 12.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	51.52
	1.03
	53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 180

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	564

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 165

	

	34.
	С203-0661
	Блоки дверные входные алюминиевые с усиленной коробкой, двупольные с входной фурнитурой, со стеклопакетом, и  сэндвич-панелями
	м2
	
	6.44
	6 779.66
	43 661

	

	35.
	Е10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.02
	61 078.25
	1 222

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	35. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	277.38
	5.5476
	119.080
	661

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.575
	0.0315
	129.330
	4

	35. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.575
	0.0315
	273.35
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	4

	35. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	31.365
	0.6273
	10.39
	7

	35. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	48.315
	0.9663
	6.27
	6

	35. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.355
	0.1071
	575.58
	62

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	14

	35. 7.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	402
	8.04
	10.10
	81

	35. 8.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	293
	5.86
	12.21
	72

	35. 9.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	43
	0.86
	11.28
	10

	35. 10.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	123.5
	2.47
	112.54
	278

	35. 11.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	65.2
	1.304
	16.27
	21

	35. 12.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	16
	1.03
	16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	599

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	286

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 106

	

	36.
	С203-0655
	Блоки дверные входные алюминевые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелями
	м2
	
	2
	4 212.27
	8 425

	

	37.
	Е10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.4053
	36 436.37
	14 768

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	37. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	143.9064
	58.32526392
	123.440
	7 200

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17.025
	6.9002325
	184.040
	1 270

	37. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	14.535
	5.8910355
	512.01
	3 016

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	1 084

	37. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.49
	1.009197
	558.52
	564

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	186

	37. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.685
	1.0882305
	127.63
	139

	37. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.985
	1.2098205
	575.58
	696

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	156

	37. 7.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0021
	0.00085113
	49 008.47
	42

	37. 8.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0236
	0.00956508
	2 600.01
	25

	37. 9.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	43.7724
	37.68
	1 649

	37. 10.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	36.0717
	11.72
	423

	37. 11.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	15.19875
	43.16
	656

	37. 12.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.001673889
	49 279.66
	82

	37. 13.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.08
	0.032424
	4 898.90
	159

	37. 14.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.105
	0.0425565
	2 241.08
	95

	37. 15.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.016
	0.0064848
	3 308.86
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	7 623

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3 642

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 033

	

	38.
	С203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДГ 21-09, ДГ21-07
	м2
	
	19.95
	2 542.37
	50 720

	

	39.
	С203-0223-1
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 24-09
	м2
	
	15.12
	3 305.08
	49 973

	

	40.
	С203-0223-2
	Блоки дверные с рамочными полотнами двупольные ДН 21-13
	м2
	
	5.46
	2 796.61
	15 269

	

	41.
	С101-9411-2
	Скобяные изделия офисная фурнитура (петли, ручки, замки) (дверь двупольная)
	компл.
	
	2
	674.50
	1 349

	

	42.
	С101-9411
	Скобяные изделия офисная фурнитура (петли, ручки, замки)
	компл.
	
	16
	483.05
	7 729

	

	43.
	Е10-01-039-05
	Установка люков выхода на кровлю, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0.0096
	133 763.13
	1 284

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	43. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	196.8984
	1.89022464
	113.660
	215

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.38
	0.157248
	184.040
	29

	43. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	14.535
	0.139536
	512.01
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	26

	43. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.845
	0.017712
	558.52
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	3

	43. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	4.29
	0.041184
	127.63
	5

	43. 6.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	3.795
	0.036432
	10.39
	

	43. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.76
	0.026496
	575.58
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	43. 8.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.00333
	0.000031968
	49 008.47
	2

	43. 9.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.0016
	0.00001536
	40 847.46
	1

	43. 10.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0375
	0.00036
	2 600.01
	1

	43. 11.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	1.6608
	37.68
	63

	43. 12.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	142
	1.3632
	11.72
	16

	43. 13.
	С203-0238
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
	м2
	100
	0.96
	917.67
	881

	43. 14.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.167
	0.0016032
	2 241.08
	4

	43. 15.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0258
	0.00024768
	3 308.86
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	220

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	105


	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 609

	

	44.
	С101-9411-1
	Скобяные изделия для выхода на крышу
	компл.
	
	1
	313.56
	314

	

	45.
	Е10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	
	1.748
	10 746.44
	18 785

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	45. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.7916
	18.8637168
	109.800
	2 071

	45. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.10488
	575.58
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	14

	45. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00071
	0.00124108
	49 279.66
	61

	45. 4.
	С203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	112
	195.776
	84.75
	16 592

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 864

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	891

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 539

	

	
	Полы первый этаж коридор, лестничная клетка.

	46.
	Е11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (очистка мраморных полов)
	100 м2 покрытия
	
	1.106
	15 168.29
	16 776

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	46. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	110.4552
	122.1634512
	121.980
	14 901

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.135
	3.46731
	129.330
	448

	46. 3.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.135
	3.46731
	427.93
	1 484

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	448

	46. 4.
	Х34-0312
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	48
	53.088
	4.87
	259

	46. 5.
	С101-2109
	Карборунд
	кг
	2
	2.212
	44.12
	98

	46. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	2.212
	15.70
	35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	14 428

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	7 828


	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 032

	

	
	Полы второй этаж (коридор)

	47.
	Е26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенополистирола насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	
	9.072
	4 402.03
	39 935

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	47. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	13.0686
	118.5583392
	126.420
	14 988

	47. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.675
	6.1236
	14.88
	91

	47. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.465
	4.21848
	575.58
	2 428

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	546

	47. 4.
	с104-0165
	Плиты пенополистирольные М35
	м3
	1.02
	9.25344
	2 423.73
	22 428

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	11 541

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	7 194

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 670

	

	48.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.504
	12 430.80
	6 265

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	48. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	54.5238
	27.4799952
	106.800
	2 935

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.905
	0.96012
	129.330
	124

	48. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.905
	0.96012
	273.35
	262

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	124

	48. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	13.605
	6.85692
	2.35
	16

	48. 5.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2.04
	1.02816
	2 941.18
	3 024

	48. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	1.764
	15.70
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 875

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 560

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 701

	

	49.
	Е11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить 40 мм)
	100 м2 стяжки
	
	0.504
	13 343.82
	6 725

	
	
	Начисления: Н3= 12, Н4= 12, Н5= 11.04, Н48= 8

	49. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	5.52
	2.78208
	106.800
	297

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.52
	1.27008
	129.330
	164

	49. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.52
	1.27008
	273.35
	347

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	164

	49. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	27.84
	14.03136
	2.35
	33

	49. 5.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	4.08
	2.05632
	2 941.18
	6 048

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	433

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	235

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 393

	

	50.
	Е06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.0696
	3 078.21
	214

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	50. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	17.4432
	1.21404672
	119.080
	145

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.016704
	184.040
	3

	50. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	0.016704
	558.52
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	3

	50. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.022968
	575.58
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	50. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0019488
	24 181.56
	47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	118

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398

	

	51.
	С204-0024
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	
	0.0696
	25 259.18
	1 758

	

	52.
	С204-0039
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм
	т
	
	0.0696
	6 413.88
	446

	

	53.
	Е11-01-047-02;
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	
	0.504
	97 771.50
	49 277

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	53. 1.
	З1-1032;
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	324.1896
	163.3915584
	117.530
	19 203

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.58
	1.30032
	112.821
	147

	53. 3.
	Х02-0128;
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01512
	495.46
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	3

	53. 4.
	Х02-1140;
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00756
	526.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	1

	53. 5.
	Х11-0901;
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.535
	1.27764
	118.65
	152

	
	
	
	(1)
	
	
	111.74
	143

	53. 6.
	Х33-9904;
	Плиткорез MAKITA RH 4101
	маш.-ч
	0.075
	0.0378
	20.64
	1

	53. 7.
	Х40-0001;
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00756
	575.58
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	53. 8.
	С101-1971;
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0.009
	0.004536
	33 010.68
	150

	53. 9.
	С101-4368;
	Клей плиточный <Юнис Гранит>
	кг
	1200
	604.8
	12.34
	7 463

	53. 10.
	С101-4488;
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 600х600х10 мм
	м2
	102
	51.408
	433.15
	22 267

	53. 11.
	С411-0001;
	Вода
	м3
	0.44
	0.22176
	15.70
	3

	53. 12.
	с203-0516
	Рейки деревянные
	м3
	0.01
	0.00504
	4 248.20
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	18 189

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	9 869

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77 335

	

	54.
	Е11-01-039-04
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	
	0.518
	17 110.41
	8 863

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	54. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	32.568
	16.870224
	127.890
	2 158

	54. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.04662
	575.58
	27

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	6

	54. 3.
	С101-1947
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	101
	52.318
	122.84
	6 427

	54. 4.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.16
	0.08288
	3 041.52
	252

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 029

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 101

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 992

	

	
	Полы актового зала

	55.
	Е11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	
	1.049
	17 897.18
	18 774

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	55. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	61.686
	64.708614
	114.640
	7 418

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.21
	0.22029
	129.330
	28

	55. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.22029
	416.88
	92

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	28

	55. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.675
	0.708075
	4.70
	3

	55. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.72
	0.75528
	575.58
	435

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	98

	55. 6.
	С101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0.0016
	0.0016784
	58 042.37
	97

	55. 7.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	23
	24.127
	11.72
	283

	55. 8.
	С101-2317
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.0034
	0.0035666
	25 097.83
	90

	55. 9.
	С102-0113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.24
	0.25176
	4 575.47
	1 152

	55. 10.
	С203-0399
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	м3
	1.18
	1.23782
	3 666.92
	4 539

	55. 11.
	С402-0061
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0.28
	0.29372
	2 044.32
	600

	55. 12.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.51
	0.53499
	7 596.10
	4 064

	55. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.07
	0.07343
	15.70
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	6 999

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	3 797

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 571

	

	56.
	Е11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (зал и сцена)
	100 м2 покрытия
	
	1.049
	60 001.51
	62 942

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	56. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	92.0598
	96.5707302
	114.640
	11 071

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.14
	1.19586
	129.330
	155

	56. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.14
	1.19586
	273.35
	327

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	155

	56. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.35
	1.41615
	4.70
	7

	56. 5.
	Х34-0311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	4.05
	4.24845
	10.46
	44

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.65
	1.73085
	575.58
	996

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	224

	56. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.0274838
	49 279.66
	1 354

	56. 8.
	С203-0344
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
	м3
	3.71
	3.89179
	12 627.12
	49 142

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	10 552

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	5 725

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79 220

	

	57.
	Е11-01-033-03
	Устройство покрытий из брусков
	100 м2 покрытия
	
	0.884
	69 272.85
	61 237

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	57. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	95.2752
	84.2232768
	114.640
	9 655

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.5
	1.326
	129.330
	171

	57. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.5
	1.326
	273.35
	362

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	171

	57. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.41
	1.24644
	4.70
	6

	57. 5.
	Х34-0311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	4.05
	3.5802
	10.46
	37

	57. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.175
	1.9227
	575.58
	1 107

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	249

	57. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0235
	0.020774
	49 279.66
	1 024

	57. 8.
	С203-0348
	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм
	м3
	4.9
	4.3316
	11 322.76
	49 046

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	9 236

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	5 011

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75 485

	

	58.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса сцены
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.5
	11 456.96
	5 728

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	58. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	31.05
	15.525
	112.700
	1 750

	58. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.345
	0.1725
	7.02
	1

	58. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.495
	0.2475
	21.74
	5

	58. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.54
	0.27
	575.58
	155

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	35

	58. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.00155
	27 099.56
	42

	58. 6.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.00129
	2 600.01
	3

	58. 7.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.00375
	66 827.30
	251

	58. 8.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	0.725
	11.72
	8

	58. 9.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.0015
	49 279.66
	74

	58. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	0.465
	6 532.84
	3 038

	58. 11.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.06
	5 980.11
	359

	58. 12.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.005
	3 498.86
	17

	58. 13.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.001505
	16 190.32
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 575

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	753

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 056

	

	59.
	Е15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз
	100 м2 отделываемой поверхности
	
	0.919
	1 786.71
	1 642

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	59. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	6.7344
	6.1889136
	129.330
	800

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.013785
	129.330
	2

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.013785
	273.35
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	59. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.013785
	575.58
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	59. 5.
	С101-0503
	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов
	т
	0.011
	0.010109
	80 718.00
	816

	59. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.14
	0.12866
	17.21
	2

	59. 7.
	С101-2136
	Растворитель
	т
	0.0004
	0.0003676
	31 776.80
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	642

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	297

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 580

	

	60.
	Е57-6-6
	Шлифовка полов
	100 м2 пола
	
	0.919
	6 596.28
	6 062

	60. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	36.4
	33.4516
	114.640
	3 835

	60. 2.
	Х34-0310
	Машина паркетно-шлифовальная
	маш.-ч
	18.2
	16.7258
	9.80
	164

	60. 3.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	21.3
	19.5747
	105.40
	2 063

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	2 608

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	2 071

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 741

	

	61.
	Е15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза
	100 м2 отделываемой поверхности
	
	0.919
	3 930.26
	3 612

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	61. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	17.0016
	15.6244704
	129.330
	2 021

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.013785
	129.330
	2

	61. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.013785
	273.35
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	61. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.045
	0.041355
	575.58
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	5

	61. 5.
	С101-0503
	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов
	т
	0.0208
	0.0191152
	80 718.00
	1 543

	61. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.2
	0.1838
	17.21
	3

	61. 7.
	С101-2136
	Растворитель
	т
	0.0006
	0.0005514
	31 776.80
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 618

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	749

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 979

	

	62.
	Е11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	
	0.4
	7 100.53
	2 840

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	62. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	9.1908
	3.67632
	123.440
	454

	62. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	3.015
	1.206
	10.39
	13

	62. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.995
	0.798
	7.02
	6

	62. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.045
	0.018
	575.58
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	62. 5.
	С101-2201
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	2.63
	1.052
	2.39
	3

	62. 6.
	С101-4282
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	263
	105.2
	0.19
	20

	62. 7.
	С101-4847
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7
	2.8
	10.98
	31

	62. 8.
	С101-4848
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7
	2.8
	10.98
	31

	62. 9.
	С101-4849
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	40
	16
	10.98
	176

	62. 10.
	С101-4850
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	8
	3.2
	6.86
	22

	62. 11.
	С101-4851
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	8
	3.2
	6.86
	22

	62. 12.
	С101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	101
	40.4
	50.85
	2 054

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	427


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	232

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 498

	

	
	Полы рабочих кабинетов

	63.
	Е11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	
	2.227
	29 981.92
	66 770

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	63. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	66.0192
	147.0247584
	116.090
	17 068

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.87
	1.93749
	129.330
	251

	63. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.87
	1.93749
	273.35
	530

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	251

	63. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.645
	1.436415
	4.70
	7

	63. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.245
	2.772615
	575.58
	1 596

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	359

	63. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0053
	0.0118031
	49 279.66
	582

	63. 7.
	с101-0721
	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 12 мм
	100 м2
	1.027
	2.287129
	20 544.43
	46 988

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	16 280

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	8 833

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91 883

	

	64.
	Е11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	
	2.227
	43 536.00
	96 955

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	64. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	58.512
	130.306224
	111.730
	14 559

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.525
	1.169175
	129.330
	151

	64. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.525
	1.169175
	273.35
	320

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	151

	64. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.75
	1.67025
	575.58
	961

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	216

	64. 5.
	С101-0609
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	50
	111.35
	86.55
	9 637

	64. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	1.1135
	17.21
	19

	64. 7.
	с101-4204
	Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL 2м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)
	м2
	102
	227.154
	314.58
	71 458

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	13 827

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	7 502

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118 285

	

	65.
	Е11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	
	2.9386
	7 100.53
	20 866

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	65. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	9.1908
	27.00808488
	123.440
	3 334

	65. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	3.015
	8.859879
	10.39
	92

	65. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.995
	5.862507
	7.02
	41

	65. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.045
	0.132237
	575.58
	76

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	17

	65. 5.
	С101-2201
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	2.63
	7.728518
	2.39
	18

	65. 6.
	С101-4282
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	263
	772.8518
	0.19
	147

	65. 7.
	С101-4847
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7
	20.5702
	10.98
	226

	65. 8.
	С101-4848
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7
	20.5702
	10.98
	226

	65. 9.
	С101-4849
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	40
	117.544
	10.98
	1 291

	65. 10.
	С101-4850
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	8
	23.5088
	6.86
	161

	65. 11.
	С101-4851
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	8
	23.5088
	6.86
	161

	65. 12.
	С101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	101
	296.7986
	50.85
	15 092


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	3 134

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 700

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 700

	

	
	Помещение актового зала

	66.
	Е10-05-011-01
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> двухуровневых (П 112)
	100 м2 потолка
	
	0.4
	41 587.84
	16 635

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	66. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	126.96
	50.784
	121.980
	6 195

	66. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	3
	1.2
	10.39
	12

	66. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0.21
	0.084
	109.10
	9

	66. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.915
	0.366
	6.27
	2

	66. 5.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	10
	4
	23.04
	92

	66. 6.
	С101-2437
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	4
	1.6
	34.90
	56

	66. 7.
	С101-2438
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	42
	16.8
	10.69
	180

	66. 8.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	68
	27.2
	0.19
	5

	66. 9.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	135
	54
	6.38
	345

	66. 10.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	112
	44.8
	77.21
	3 459

	66. 11.
	С101-2582
	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм
	шт.
	426
	170.4
	0.35
	60

	66. 12.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	2014
	805.6
	0.35
	282

	66. 13.
	С101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	183
	73.2
	0.70
	51

	66. 14.
	С201-0802
	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6
	м
	390
	156
	27.75
	4 329

	66. 15.
	С201-0816
	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм
	шт.
	183
	73.2
	4.66
	341

	66. 16.
	С201-0824
	Соединители профилей двухуровневые ПП
	шт.
	368
	147.2
	4.60
	677

	66. 17.
	С201-0831
	ПП- удлинитель профилей 60*27
	шт.
	69
	27.6
	3.66
	101

	66. 18.
	с201-9010
	Тяга подвесов
	шт.
	183
	73.2
	6.00
	439

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5 576

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 664

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 874

	

	67.
	Е15-01-051-02
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2
	100 м2 облицовки
	
	0.493
	6 432.62
	3 171

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	67. 1.
	З1-1050
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	35.9352
	17.7160536
	149.050
	2 641

	67. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	10.95
	5.39835
	10.39
	56

	67. 3.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	10.95
	5.39835
	6.27
	34

	67. 4.
	Х33-2203
	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч
	маш.-ч
	2.19
	1.07967
	0.31
	

	67. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.10353
	575.58
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	13

	67. 6.
	с101-2064
	Шуруп строительный с потайной головкой
	шт.
	500
	246.5
	0.35
	86

	67. 7.
	с101-9102
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	250
	123.25
	2.39
	295

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2 113

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	977

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 261

	

	68.
	С201-9039-1
	Комплект натяжного потолка ПВХ
	м2
	
	49.3
	494.81
	24 394

	

	69.
	Е15-01-052-01
	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий
	100 отверстий
	
	0.01
	7 513.82
	75

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	69. 1.
	З1-1050
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	50.4114
	0.504114
	149.050
	75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163

	

	70.
	Е11-01-040-01
	Устройство плинтусов потолочных
	100 м плинтуса
	
	0.7
	10 659.82
	7 462

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	70. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	12.4062
	8.68434
	131.260
	1 140

	70. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0315
	575.58
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	4

	70. 3.
	С101-0609
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	5.15
	3.605
	86.55
	312

	70. 4.
	с101-4852-1
	Плинтуса потолочные полиуретановые
	м
	101
	70.7
	84.75
	5 992

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 072

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	581

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 115

	

	71.
	Е10-05-009-02
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	
	1.3188
	32 794.77
	43 250

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	71. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.46
	121.936248
	121.980
	14 874

	71. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.43
	3.204684
	10.39
	33

	71. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0.27
	0.356076
	109.10
	39

	71. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1.305
	1.721034
	6.27
	11

	71. 5.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	10
	13.188
	23.04
	304

	71. 6.
	С101-2435
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	76
	100.2288
	8.08
	810

	71. 7.
	С101-2437
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	5
	6.594
	34.90
	230

	71. 8.
	С101-2438
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	34
	44.8392
	10.69
	479

	71. 9.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	118
	155.6184
	0.19
	30

	71. 10.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	80
	105.504
	6.38
	673

	71. 11.
	С101-2486
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 70/30000 мм
	м
	116
	152.9808
	1.41
	216

	71. 12.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	112
	147.7056
	77.21
	11 404

	71. 13.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	1943
	2562.4284
	0.35
	897

	71. 14.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	149
	196.5012
	0.08
	16

	71. 15.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	122
	160.8936
	21.92
	3 527

	71. 16.
	С201-0807
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6
	м
	234
	308.5992
	29.50
	9 104

	71. 17.
	С201-0834
	Бруски деревянные 75*50 мм
	м
	37
	48.7956
	12.38
	604

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	13 387

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6 396

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63 032

	

	72.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	
	0.2892
	2 181.30
	631

	72. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	20.8
	6.01536
	104.870
	631

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	429

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	252

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 312

	

	73.
	Е15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	
	0.2892
	2 063.27
	597

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	73. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	9.039
	2.6140788
	129.330
	338

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.004338
	129.330
	1

	73. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.004338
	273.35
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	73. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.004338
	575.58
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	73. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.02892
	17.21
	

	73. 6.
	с101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	кг
	20
	5.784
	43.99
	254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	271

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	125

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	994

	

	74.
	Е15-02-019-01
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.2892
	8 288.39
	2 397

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	74. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	58.2084
	16.83386928
	117.530
	1 978

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.375
	0.10845
	129.330
	14

	74. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.375
	0.10845
	273.35
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	14

	74. 4.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.6
	0.17352
	2 241.08
	389

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 594

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	737

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 728

	

	75.
	Е15-04-049-08;
	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат XL вручную
	100 м2 отделываемой поверхности
	
	1.608
	23 573.61
	37 906

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	75. 1.
	З1-1042;
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	58.1394
	93.4881552
	133.300
	12 462

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.045
	0.07236
	129.330
	9

	75. 3.
	Х03-0952;
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.045
	0.07236
	232.94
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	9

	75. 4.
	Х40-0001;
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.39
	0.62712
	575.58
	361

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	81

	75. 5.
	С101-1757;
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.01608
	17.21
	

	75. 6.
	С101-3453;
	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ
	т
	0.013
	0.020904
	55 040.68
	1 151

	75. 7.
	С402-0099;
	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний
	кг
	250
	402
	59.49
	23 915

	75. 8.
	С411-0001;
	Вода
	м3
	0.03
	0.04824
	15.70
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	9 977

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	4 614

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 497

	

	76.
	Е15-06-001-07
	Оклейка обоями потолков
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	
	0.4
	10 959.53
	4 384

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	76. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	22.5216
	9.00864
	129.330
	1 165

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.006
	129.330
	1

	76. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.006
	273.35
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	76. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.006
	575.58
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	76. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.004
	17.21
	

	76. 6.
	С101-1817
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0.0014
	0.00056
	38 350.49
	21

	76. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.004
	15.70
	

	76. 8.
	с101-3932
	Стеклообои VITRULAN, файн
	м2
	113
	45.2
	70.62
	3 192

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	933

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	431

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 748

	

	77.
	Е15-04-027-06
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.4
	3 666.70
	1 467

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	77. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	22.77
	9.108
	127.890
	1 165

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.006
	129.330
	1

	77. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.006
	273.35
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	77. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.024
	575.58
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	77. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4.4
	1.76
	105.40
	186

	77. 6.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.032
	0.0128
	7 802.15
	100

	77. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.15
	0.06
	17.21
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	933

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	431

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 831

	

	78.
	Е15-04-005-10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.4
	15 016.37
	6 007

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	78. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	77.1144
	30.84576
	129.330
	3 989

	78. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.012
	129.330
	2

	78. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.012
	273.35
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	78. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.084
	575.58
	48

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	11

	78. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	8.8
	3.52
	105.40
	371

	78. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.36
	0.144
	17.21
	2

	78. 7.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.069
	0.0276
	38 923.95
	1 074

	78. 8.
	с101-2417
	Шпатлевка <Фугагипс> <Кнауф>
	т
	0.037
	0.0148
	34 989.82
	518

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 193

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 477

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 676

	

	79.
	Е08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	
	0.947
	12 397.68
	11 741

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	79. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	96.876
	91.741572
	116.090
	10 650

	79. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.25569
	575.58
	147

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	33

	79. 3.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.008
	0.007576
	3 862.28
	29

	79. 4.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.029
	0.027463
	16 915.81
	465

	79. 5.
	С203-0514
	Щиты настила
	м2
	5.5
	5.2085
	86.27
	449

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	9 905

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	5 751

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 397

	

	
	Помещения рабочих кабинетов и коридоров

	80.
	Е15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.018
	103 986.97
	1 872

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	80. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	149.5368
	2.6916624
	126.420
	340

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.375
	0.00675
	184.040
	1

	80. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.375
	0.00675
	558.52
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	1

	80. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	24.3
	0.4374
	15.45
	7

	80. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	5.31
	0.09558
	7.02
	1

	80. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.00378
	575.58
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	80. 7.
	С206-1336
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	м
	1050
	18.9
	67.49
	1 276

	80. 8.
	С206-1337
	Гребенка несущая
	м
	100
	1.8
	55.91
	101

	80. 9.
	С206-1339
	Подвес в комплекте
	шт.
	70
	1.26
	10.00
	13

	80. 10.
	с206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	200
	3.6
	35.92
	129

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	273

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	126

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 271

	

	81.
	Е15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	
	3.579
	41 717.88
	149 308

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	81. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	141.3948
	506.0519892
	126.420
	63 975

	81. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.14
	4.08006
	129.330
	528

	81. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.14
	4.08006
	273.35
	1 115

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	528

	81. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8.025
	28.721475
	7.02
	202

	81. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.87
	24.58773
	575.58
	14 152

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3 180

	81. 6.
	С101-2414
	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>
	м2
	103
	368.637
	189.52
	69 864

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	51 602

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	23 866

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224 777

	

	82.
	Е10-05-009-02
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	
	6.58
	32 794.77
	215 790

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	82. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.46
	608.3868
	121.980
	74 211

	82. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.43
	15.9894
	10.39
	166

	82. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0.27
	1.7766
	109.10
	194

	82. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1.305
	8.5869
	6.27
	54

	82. 5.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	10
	65.8
	23.04
	1 516

	82. 6.
	С101-2435
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	76
	500.08
	8.08
	4 041

	82. 7.
	С101-2437
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	5
	32.9
	34.90
	1 148

	82. 8.
	С101-2438
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	34
	223.72
	10.69
	2 392

	82. 9.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	118
	776.44
	0.19
	148

	82. 10.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	80
	526.4
	6.38
	3 358

	82. 11.
	С101-2486
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 70/30000 мм
	м
	116
	763.28
	1.41
	1 076

	82. 12.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	112
	736.96
	77.21
	56 901

	82. 13.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	1943
	12784.94
	0.35
	4 475

	82. 14.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	149
	980.42
	0.08
	78

	82. 15.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	122
	802.76
	21.92
	17 596

	82. 16.
	С201-0807
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6
	м
	234
	1539.72
	29.50
	45 422

	82. 17.
	С201-0834
	Бруски деревянные 75*50 мм
	м
	37
	243.46
	12.38
	3 014

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	66 790

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	31 911

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	314 491

	

	83.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	
	3.5841
	2 181.30
	7 818

	83. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	20.8
	74.54928
	104.870
	7 818

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	5 316

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	3 127

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 261

	

	84.
	Е15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	
	3.5841
	2 063.27
	7 395

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	84. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	9.039
	32.3966799
	129.330
	4 190

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0537615
	129.330
	7

	84. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0537615
	273.35
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	7

	84. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0537615
	575.58
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	7

	84. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.35841
	17.21
	6

	84. 6.
	с101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	кг
	20
	71.682
	43.99
	3 153

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 358

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 553

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 305

	

	85.
	Е15-02-019-01
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	3.5841
	8 288.39
	29 706

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	85. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	58.2084
	208.62472644
	117.530
	24 520

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.375
	1.3440375
	129.330
	174

	85. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.375
	1.3440375
	273.35
	367

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	174

	85. 4.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.6
	2.15046
	2 241.08
	4 819

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	19 755

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	9 137

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58 598

	

	86.
	Е15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.3
	26 557.22
	7 967

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	86. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	126.7392
	38.02176
	127.890
	4 863

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.995
	1.4985
	113.694
	170

	86. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.135
	0.0405
	416.88
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	5

	86. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.42
	0.126
	273.35
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	16

	86. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	4.44
	1.332
	118.65
	158

	
	
	
	(1)
	
	
	111.74
	149

	86. 6.
	С402-0070
	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	1.718
	0.5154
	5 607.14
	2 890

	86. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.12
	0.336
	15.70
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	4 026

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 862

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 856

	

	87.
	Е15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями под покраску
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	
	10.1641
	18 063.84
	183 603

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	87. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	64.791
	658.5422031
	121.980
	80 329

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.1524615
	129.330
	20

	87. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.1524615
	273.35
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	20

	87. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.1524615
	575.58
	88

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	20

	87. 5.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0097
	0.09859177
	7 724.90
	762

	87. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.101641
	17.21
	2

	87. 7.
	С101-1817
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0.0029
	0.02947589
	38 350.49
	1 130

	87. 8.
	С101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.0071
	0.07216511
	8 591.67
	620

	87. 9.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00406564
	178.25
	1

	87. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.101641
	15.70
	2

	87. 11.
	с101-3929
	Стеклообои VITRULAN, мини фиш
	м2
	115
	1168.8715
	86.09
	100 628

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	64 279

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	29 729

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277 611

	

	88.
	Е15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	
	10.4641
	2 175.37
	22 763

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	88. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	11.5644
	121.01103804
	129.330
	15 650

	88. 2.
	с101-3512;
	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0.016
	0.1674256
	42 484.00
	7 113

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	12 520

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	5 791

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41 074

	

	89.
	Е10-01-059-01
	Установка декоративных решеток на радиаторы
	100 шт. изделий
	
	0.45
	17 686.21
	7 959

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	89. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	103.707
	46.66815
	107.770
	5 029

	89. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.595
	1.16775
	129.330
	151

	89. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.595
	1.16775
	273.35
	319

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	151

	89. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.705
	1.66725
	575.58
	960

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	216

	89. 5.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.035
	0.01575
	27 099.56
	427

	89. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.012
	0.0054
	49 279.66
	266

	89. 7.
	С203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
	м
	400
	180
	5.32
	958

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4 662

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 227

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 848

	

	90.
	С101-515
	Решетка радиаторная декоративная, разм. 1,2х0,9
	шт.
	
	45
	371.19
	16 704

	

	

	
	
	
	
	
	
	1 524 056

	

	
	Раздел 4.  Крыльцо

	

	91.
	Е08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	
	1.085
	4 435.19
	4 812

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	91. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	6.21
	6.73785
	111.730
	753

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	0.5425
	184.040
	100

	91. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.5425
	512.01
	278

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	100

	91. 4.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.0005425
	2 467.87
	1

	91. 5.
	С402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	0.24
	0.2604
	2 018.08
	526

	91. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.394
	0.42749
	7 596.10
	3 247

	91. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	0.4774
	15.70
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	793

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	461

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 066

	

	92.
	Е08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	
	9.87
	820.44
	8 098

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	92. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.645
	26.10615
	109.800
	2 866

	92. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	3.577875
	135.896
	486

	92. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	0.1
	0.987
	736.17
	727

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	151

	92. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.2625
	2.590875
	409.31
	1 060

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	335

	92. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.525
	5.18175
	9.70
	50

	92. 6.
	С408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	1.2
	11.844
	284.59
	3 371

	92. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	1.4805
	15.70
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	2 950

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 810

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 858

	

	93.
	Е08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	
	0.04
	1 546.10
	62

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	93. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.76
	0.1104
	109.800
	12

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.675
	0.027
	132.856
	4

	93. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	0.1
	0.004
	736.17
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	1

	93. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.575
	0.023
	409.31
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	93. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	1.15
	0.046
	9.70
	

	93. 6.
	С408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1.3
	0.052
	708.13
	37

	93. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.006
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	9

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86

	

	94.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0055
	470 497.78
	2 588

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	94. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	687.999
	3.7839945
	114.640
	434

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	23.275
	0.1280125
	183.247
	23

	94. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.0125
	0.12106875
	512.01
	62

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	22

	94. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.925
	0.0050875
	558.52
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	1

	94. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.00185625
	416.88
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	94. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	36.45
	0.200475
	8.83
	2

	94. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1.075
	0.0059125
	16.11
	

	94. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	0.007425
	575.58
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	94. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.0004191
	18 281.06
	8

	94. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.4125
	16.60
	7

	94. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000165
	49 279.66
	8

	94. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00385
	4 855.85
	19

	94. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.35805
	117.02
	42

	94. 14.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.000451
	2 114.12
	1

	94. 15.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.002332
	15.70
	

	94. 16.
	с401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	102
	0.561
	3 561.45
	1 998

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	366

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	201

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 155

	

	95.
	Е06-01-001-01
	Устройство площадки и ступеней
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.014
	400 883.89
	5 612

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	95. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	207
	2.898
	104.870
	304

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.5
	0.315
	184.040
	58

	95. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.5
	0.315
	512.01
	161

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	58

	95. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	60
	0.84
	2.35
	2

	95. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1625
	0.002275
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	95. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	3.5
	16.60
	58

	95. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.0028
	15.70
	

	95. 8.
	с401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	102
	1.428
	3 561.45
	5 086

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	275

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	159

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 046

	

	96.
	Е06-01-001-19
	Устройство фундаментных плит железобетонных  (ступеней)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0232
	821 091.64
	19 049

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	96. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	519.731
	12.0577592
	124.880
	1 506

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	39.15
	0.90828
	183.568
	167

	96. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	36.5875
	0.84883
	512.01
	435

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	156

	96. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.225
	0.05162
	558.52
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	10

	96. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.00783
	416.88
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	96. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	95.2
	2.20864
	35.48
	78

	96. 7.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	27.075
	0.62814
	8.83
	6

	96. 8.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.375
	0.0087
	16.11
	

	96. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.3125
	0.07685
	575.58
	44

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	10

	96. 10.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0142
	0.00032944
	18 281.06
	6

	96. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.08
	0.001856
	54 960.00
	102

	96. 12.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	300
	6.96
	16.60
	116

	96. 13.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.009
	0.0002088
	49 279.66
	10

	96. 14.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.02
	0.000464
	4 898.90
	2

	96. 15.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.13
	0.003016
	4 855.85
	15

	96. 16.
	С203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	14.3
	0.33176
	123.12
	41

	96. 17.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	13.5
	0.3132
	26 392.94
	8 266

	96. 18.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	101.5
	2.3548
	3 561.45
	8 387

	96. 19.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0019024
	2 114.12
	4

	96. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0098368
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 338

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	736

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 124

	

	97.
	Е06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	
	0.0638
	2 678.02
	171

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	97. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	14.536
	0.9273968
	119.080
	110

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.01276
	184.040
	2

	97. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.01276
	558.52
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	2

	97. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	0.017545
	575.58
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	97. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0017864
	24 181.56
	43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	305

	

	98.
	С101-3892
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	м2
	
	17.235
	88.89
	1 532

	

	99.
	Е11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	
	0.1609
	70 580.71
	11 356

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	99. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	93.5065
	15.04519585
	111.730
	1 681

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.6625
	0.58929625
	129.330
	76

	99. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.072405
	416.88
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	9

	99. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.2125
	0.51689125
	273.35
	141

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	67

	99. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.168945
	575.58
	97

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	22

	99. 6.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	1.3
	0.20917
	3 041.52
	636

	99. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.619465
	15.70
	10

	99. 8.
	с101-1946
	Клей плиточный <Старатель-стандарт>
	кг
	450
	72.405
	5.92
	429

	99. 9.
	с403-9137
	Плитка тротуарная  цветная ,300х300х30 цветная
	м2
	101
	16.2509
	512.72
	8 332

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 652

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	896

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 904

	

	100.
	Е09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций  массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	
	0.9231
	68 065.67
	62 831

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	100. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.253
	85.1587443
	121.980
	10 388

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.12692625
	184.040
	23

	100. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.12692625
	558.52
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	23

	100. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	5.3625
	4.95012375
	15.45
	76

	100. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.9
	2.67699
	2.85
	8

	100. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	23.6375
	21.81977625
	76.26
	1 664

	100. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	1.4875
	1.37311125
	46.42
	64

	100. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.18462
	575.58
	106

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	24

	100. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.00009231
	66 196.45
	6

	100. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.95
	1.800045
	21.09
	38

	100. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.000027693
	18 281.06
	1

	100. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.001790814
	27 566.75
	49

	100. 13.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.014
	0.0129234
	54 960.00
	710

	100. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.005
	0.0046155
	66 827.30
	308

	100. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.000009231
	49 279.66
	

	100. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.59
	0.544629
	20.96
	11

	100. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.00055386
	39 050.55
	22

	100. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.000950793
	4 268.93
	4

	100. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000286161
	56 531.10
	16

	100. 20.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.01726197
	176.64
	3

	100. 21.
	с201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1
	0.9231
	53 391.11
	49 285

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	7 184

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	6 038

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76 053

	

	101.
	С101-1645-2
	HILTI  HST М16х215
	шт.
	
	12
	271.40
	3 257

	

	102.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.48
	1 636.64
	786

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	102. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.1065
	2.93112
	143.140
	420

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.006
	129.330
	1

	102. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.006
	416.88
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	102. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.006
	4.61
	

	102. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.672
	18.90
	13

	102. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.006
	575.58
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	102. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.00576
	56 531.10
	326

	102. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.00096
	22 628.29
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	274

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	202

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 262

	

	103.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (два слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.48
	1 859.11
	892

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	103. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.4045
	2.11416
	121.980
	258

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.006
	129.330
	1

	103. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.006
	416.88
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	103. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.006
	4.61
	

	103. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.8125
	0.39
	18.90
	7

	103. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.006
	575.58
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	103. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.000672
	26 605.97
	18

	103. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.00912
	66 146.12
	603

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	179

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	124

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 195

	

	104.
	Е15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.028
	15 456.12
	433

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	104. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	81.512
	2.282336
	129.330
	295

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.475
	0.0973
	153.130
	15

	104. 3.
	Х03-0402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	1.125
	0.0315
	9.54
	

	104. 4.
	Х11-1501
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч
	3.475
	0.0973
	190.59
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	15

	104. 5.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.05292
	2 241.08
	119

	104. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0098
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	236

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	115

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	783

	

	105.
	Е15-01-016-02
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	
	0.028
	87 941.53
	2 462

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	105. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	353.97
	9.91116
	126.420
	1 253

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.65
	0.0462
	129.330
	6

	105. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.00385
	416.88
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	105. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.5125
	0.04235
	273.35
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	5

	105. 5.
	С101-1330
	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400
	т
	0.04
	0.00112
	2 206.73
	2

	105. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.014
	17.21
	

	105. 7.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	2
	0.056
	2 241.08
	126

	105. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.5
	0.014
	15.70
	

	105. 9.
	с101-1741-001
	Керамогранит
	м2
	100
	2.8
	381.35
	1 068

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 007

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	466

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 935

	

	106.
	Е07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	
	0.113
	10 189.34
	1 151

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	106. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	52.4975
	5.9322175
	126.420
	750

	106. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.475
	0.053675
	129.330
	7

	106. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.475
	0.053675
	273.35
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	7

	106. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	7.25
	0.81925
	35.48
	29

	106. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.7625
	0.3121625
	575.58
	180

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	40

	106. 6.
	С101-1356
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.15
	0.01695
	3 164.83
	54

	106. 7.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.02
	0.00226
	54 960.00
	124

	106. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.0113
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	840

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	515

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 506

	

	107.
	С101-1000-1
	Стоимость ограждения из нержавющей стали
	м
	
	11.3
	2 966.10
	33 517

	

	108.
	Е15-01-063-02
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.039
	43 500.25
	1 697

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	108. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	136.16
	5.31024
	123.440
	655

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.0141375
	184.040
	3

	108. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.0141375
	558.52
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	3

	108. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	44.5875
	1.7389125
	10.39
	18

	108. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	14.375
	0.560625
	7.02
	4

	108. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	5.425
	0.211575
	4.70
	1

	108. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0195
	575.58
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	108. 8.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	4000
	156
	0.35
	55

	108. 9.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	55
	2.145
	44.15
	95

	108. 10.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	42
	1.638
	25.44
	42

	108. 11.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	400
	15.6
	22.37
	349

	108. 12.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	1000
	39
	3.00
	117

	108. 13.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	400
	15.6
	21.92
	342

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	526

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	243

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 467

	

	109.
	С101-3034-1
	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5
	м2
	
	4.095
	230.80
	945

	

	110.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	0.074
	7 110.22
	526

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	110. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	3.278903
	116.090
	381

	110. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	0.073075
	184.040
	13

	110. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.04625
	512.01
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	9

	110. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.026825
	558.52
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	5

	110. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	0.222925
	7.02
	2

	110. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.037
	575.58
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	5

	110. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	47.73
	0.98
	47

	110. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	5.994
	1.22
	7

	110. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	1.184
	25.25
	30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	362

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	173

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 062

	

	111.
	С101-3845.1
	Профилированный лист с полимерным покрытием НС44-1000-0,7
	м2
	
	8.14
	305.72
	2 489

	

	112.
	С101-9496.03
	Накладка ендовы (разжелобок) L=1250 мм
	шт.
	
	4
	156.77
	627

	

	113.
	С101-9496.04
	Примыкание L=1,25м
	шт.
	
	4
	156.77
	627

	

	114.
	Е15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.08
	96 401.99
	7 712

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	114. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	124.614
	9.96912
	126.420
	1 260

	114. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3125
	0.025
	184.040
	5

	114. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3125
	0.025
	558.52
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	5

	114. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	20.25
	1.62
	15.45
	25

	114. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.425
	0.354
	7.02
	2

	114. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.175
	0.014
	575.58
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	114. 7.
	С206-1336
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	м
	1050
	84
	67.49
	5 669

	114. 8.
	С206-1337
	Гребенка несущая
	м
	100
	8
	55.91
	447

	114. 9.
	С206-1339
	Подвес в комплекте
	шт.
	70
	5.6
	10.00
	56

	114. 10.
	с206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	80
	6.4
	35.92
	230

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 012

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	468

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 192

	

	115.
	Е15-01-061-02
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.096
	191 417.47
	18 376

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	115. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	132.2615
	12.697104
	123.440
	1 567

	115. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3625
	0.0348
	184.040
	6

	115. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.0348
	558.52
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	6

	115. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	41.2125
	3.9564
	10.39
	41

	115. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	14.375
	1.38
	7.02
	10

	115. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	5.425
	0.5208
	4.70
	2

	115. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.048
	575.58
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	6

	115. 8.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	4000
	384
	0.35
	134

	115. 9.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	12
	1.152
	81.29
	94

	115. 10.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	55
	5.28
	44.15
	233

	115. 11.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	42
	4.032
	25.44
	103

	115. 12.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	400
	38.4
	22.37
	859

	115. 13.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	1000
	96
	3.00
	288

	115. 14.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	400
	38.4
	21.92
	842

	115. 15.
	с101-3146
	Фасадная панель из композита типа " Алюкобонд"
	м2
	116
	11.136
	1 271.19
	14 156

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 258

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	582

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 216

	

	116.
	Е12-01-009-02
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	
	0.04
	10 545.18
	422

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	116. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	36.1215
	1.44486
	114.640
	166

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.008
	184.040
	1

	116. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.0055
	512.01
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	1

	116. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.0025
	558.52
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	

	116. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	0.0045
	575.58
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	116. 6.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0038
	0.000152
	76 830.51
	12

	116. 7.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.169
	0.00676
	35 160.91
	238

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	154

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	649

	

	117.
	С301-5826
	Желоб водосточный длиной 2м
	шт.
	
	2
	123.73
	247

	

	118.
	Е58-15-1
	Навеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м труб
	
	0.025
	7 033.87
	176

	118. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	60.4
	1.51
	116.090
	175

	118. 2.
	С101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0.001
	0.000025
	22 036.37
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	124

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391

	

	119.
	С301-3302
	Воронка водосточная диаметром 240 мм
	шт.
	
	1
	738.20
	738

	

	120.
	С301-5835
	Труба водосточная длиной 1,25м
	шт.
	
	2
	255.00
	510

	

	121.
	С301-5839
	Держатель трубы , размер 76х102 мм
	шт.
	
	2
	80.50
	161

	

	122.
	С301-5844
	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет
	шт.
	
	6
	76.27
	458

	

	
	Дворовый вход

	123.
	Е51-2-3
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	
	0.013
	51 077.19
	664

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	123. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	478.17
	6.21621
	106.800
	664

	123. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.000195
	575.58
	

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	64%
	425

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	36%
	239

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 328

	

	124.
	Е06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (площадка, ступени)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0244
	639 718.87
	15 609

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	124. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	512.946
	12.515882
	119.080
	1 490

	124. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	35.9625
	0.877485
	183.527
	161

	124. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	34.0625
	0.831125
	512.01
	426

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	153

	124. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.5625
	0.038125
	558.52
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	7

	124. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.008235
	416.88
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	124. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	154.7
	3.77468
	35.48
	134

	124. 7.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	26.775
	0.65331
	8.83
	6

	124. 8.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1.0125
	0.024705
	16.11
	

	124. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.3375
	0.057035
	575.58
	33

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	7

	124. 10.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0303
	0.0007393
	18 281.06
	14

	124. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.13
	0.003172
	54 960.00
	174

	124. 12.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	88.2
	2.15208
	16.60
	36

	124. 13.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.013
	0.0003172
	49 279.66
	16

	124. 14.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.14
	0.003416
	4 898.90
	17

	124. 15.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.47
	0.011468
	4 855.85
	56

	124. 16.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	39.2
	0.95648
	117.02
	112

	124. 17.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	6.6
	0.16104
	26 392.94
	4 250

	124. 18.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	101.5
	2.4766
	3 561.45
	8 820

	124. 19.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.025
	0.00061
	2 114.12
	1

	124. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.283
	0.0069052
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 321

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	726

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 656

	

	125.
	Е08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	
	0.969
	4 435.19
	4 298

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	125. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	6.21
	6.01749
	111.730
	672

	125. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.5
	0.4845
	184.040
	89

	125. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.4845
	512.01
	248

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	89

	125. 4.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.0004845
	2 467.87
	1

	125. 5.
	С402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	0.24
	0.23256
	2 018.08
	469

	125. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.394
	0.381786
	7 596.10
	2 900

	125. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.44
	0.42636
	15.70
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	708

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	411

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 417

	

	126.
	Е13-03-001-01
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.02
	2 025.30
	41

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	126. 1.
	З1-1046
	Рабочий строитель среднего разряда 4,6
	чел.-ч
	10.2534
	0.205068
	141.130
	29

	126. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	129.330
	

	126. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	416.88
	

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	126. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	4.61
	

	126. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.68
	0.0336
	18.90
	1

	126. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	575.58
	

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	126. 7.
	С101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0.0055
	0.00011
	16 823.27
	2

	126. 8.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0165
	0.00033
	26 605.97
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75

	

	127.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.02
	10 815.99
	216

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	127. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	29.256
	0.58512
	127.890
	75

	127. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.925
	0.0585
	127.63
	7

	127. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.006
	575.58
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	127. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.016
	0.00032
	16 826.27
	5

	127. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.00048
	14 613.76
	7

	127. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.24
	0.0048
	24 611.58
	118

	127. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.002
	17.21
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	326

	

	128.
	Е08-01-003-02
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.0204
	15 185.15
	310

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	128. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	19.734
	0.4025736
	114.640
	46

	128. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2.685
	0.054774
	127.63
	7

	128. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.825
	0.01683
	575.58
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	128. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.008
	0.0001632
	16 826.27
	3

	128. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.016
	0.0003264
	14 613.76
	5

	128. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.22
	0.004488
	24 611.58
	110

	128. 7.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	110
	2.244
	11.72
	26

	128. 8.
	С402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	2.5
	0.051
	2 013.25
	103

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	378

	

	129.
	Е07-05-038-02
	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных
	100 м шва
	
	0.016
	11 565.52
	185

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	129. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	74.244
	1.187904
	119.080
	141

	129. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.135
	0.00216
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	129. 3.
	С101-0851
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	107
	1.712
	10.46
	18

	129. 4.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	22
	0.352
	37.68
	13

	129. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.26
	0.00416
	2 687.17
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	168

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	449

	

	130.
	Е09-03-046-01
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	100 м2
	
	0.1275
	65 109.59
	8 301

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	130. 1.
	З1-1043
	Рабочий строитель среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	448.2516
	57.152079
	135.220
	7 728

	130. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.3
	0.42075
	184.040
	77

	130. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	3.3
	0.42075
	558.52
	235

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	77

	130. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	65.85
	8.395875
	15.45
	130

	130. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.05355
	575.58
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	7

	130. 6.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.00115
	0.000146625
	66 196.45
	10

	130. 7.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.04
	0.0051
	4 268.93
	22

	130. 8.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.02
	0.00255
	55 627.99
	142

	130. 9.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.2
	0.0255
	176.64
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	5 385

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	4 527

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 213

	

	131.
	С206-9003
	Алюминиевые конструкции наружные перегородки с остеклением и входной дверью
	м2
	
	12.75
	6 779.66
	86 441

	

	132.
	Е11-01-011-05
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.062
	16 482.59
	1 022

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	132. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	69.3174
	4.2976788
	107.770
	463

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.905
	0.11811
	129.330
	15

	132. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.905
	0.11811
	273.35
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	15

	132. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	14.145
	0.87699
	2.35
	2

	132. 5.
	С401-0644
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	2.04
	0.12648
	4 119.28
	521

	132. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.217
	15.70
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	449

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	244

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 715

	

	133.
	Е11-01-011-06
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05(добавить 40мм)
	100 м2 стяжки
	
	0.062
	17 930.96
	1 112

	
	
	Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 9.2, Н48= 8

	133. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	4.6
	0.2852
	107.770
	31

	133. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.1
	0.1302
	129.330
	17

	133. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.1
	0.1302
	273.35
	36

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	17

	133. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	23.2
	1.4384
	2.35
	3

	133. 5.
	С401-0644
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	4.08
	0.25296
	4 119.28
	1 042

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 182

	

	134.
	Е11-01-047-02;
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
	100 м2 покрытия
	
	0.062
	97 771.50
	6 062

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	134. 1.
	З1-1032;
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	324.1896
	20.0997552
	117.530
	2 362

	134. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.58
	0.15996
	112.821
	18

	134. 3.
	Х02-0128;
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00186
	495.46
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	

	134. 4.
	Х02-1140;
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00093
	526.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	

	134. 5.
	Х11-0901;
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.535
	0.15717
	118.65
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	111.74
	18

	134. 6.
	Х33-9904;
	Плиткорез MAKITA RH 4101
	маш.-ч
	0.075
	0.00465
	20.64
	

	134. 7.
	Х40-0001;
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00093
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	134. 8.
	С101-1971;
	Затирка <Старатели> (разной цветности)
	т
	0.009
	0.000558
	33 010.68
	18

	134. 9.
	С101-4368;
	Клей плиточный <Юнис Гранит>
	кг
	1200
	74.4
	12.34
	918

	134. 10.
	С101-4488;
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 600х600х10 мм
	м2
	102
	6.324
	433.15
	2 739

	134. 11.
	С411-0001;
	Вода
	м3
	0.44
	0.02728
	15.70
	

	134. 12.
	с203-0516
	Рейки деревянные
	м3
	0.01
	0.00062
	4 248.20
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 237

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 214

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 513

	

	135.
	Е11-01-039-04
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	
	0.102
	17 110.41
	1 745

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	135. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	32.568
	3.321936
	127.890
	425

	135. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.00918
	575.58
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	135. 3.
	С101-1947
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	101
	10.302
	122.84
	1 265

	135. 4.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.16
	0.01632
	3 041.52
	50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	400

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	217

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 361

	

	136.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	
	0.1341
	2 181.30
	293

	136. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	20.8
	2.78928
	104.870
	293

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	199

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	117

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	609

	

	137.
	Е15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	
	0.1341
	2 063.27
	277

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	137. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	9.039
	1.2121299
	129.330
	157

	137. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0020115
	129.330
	

	137. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0020115
	273.35
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	137. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0020115
	575.58
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	

	137. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.01341
	17.21
	

	137. 6.
	с101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	кг
	20
	2.682
	43.99
	118

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	126

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	461

	

	138.
	Е15-02-019-01
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.1341
	8 288.39
	1 111

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	138. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	58.2084
	7.8057464
	117.530
	917

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.375
	0.0502875
	129.330
	7

	138. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.375
	0.0502875
	273.35
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	7

	138. 4.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.6
	0.08046
	2 241.08
	180

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	739

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	342

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 192

	

	139.
	Е15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.062
	103 986.97
	6 447

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	139. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	149.5368
	9.2712816
	126.420
	1 172

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.375
	0.02325
	184.040
	4

	139. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.375
	0.02325
	558.52
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	4

	139. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	24.3
	1.5066
	15.45
	23

	139. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	5.31
	0.32922
	7.02
	2

	139. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.01302
	575.58
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	139. 7.
	С206-1336
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	м
	1050
	65.1
	67.49
	4 394

	139. 8.
	С206-1337
	Гребенка несущая
	м
	100
	6.2
	55.91
	347

	139. 9.
	С206-1339
	Подвес в комплекте
	шт.
	70
	4.34
	10.00
	43

	139. 10.
	с206-1338
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	200
	12.4
	35.92
	445

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	941

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	435

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 823

	

	140.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	0.0704
	7 110.22
	501

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	140. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	3.1193888
	116.090
	362

	140. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	0.06952
	184.040
	13

	140. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.044
	512.01
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	8

	140. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	0.02552
	558.52
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	5

	140. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	0.21208
	7.02
	1

	140. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0352
	575.58
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	5

	140. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	45.408
	0.98
	44

	140. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	5.7024
	1.22
	7

	140. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	1.1264
	25.25
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	345

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	165

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 011

	

	141.
	С101-3845.1
	Профилированный лист с полимерным покрытием НС44-1000-0,7
	м2
	
	7.744
	305.72
	2 367

	

	142.
	С101-9496.04
	Примыкание L=1,25м
	шт.
	
	4
	156.77
	627

	

	

	
	
	
	
	
	
	331 949

	

	
	Раздел 5.  Отмостка

	

	143.
	Е27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	
	0.435
	17 878.59
	7 777

	143. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	26.24
	11.4144
	113.660
	1 297

	143. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.17
	1.37895
	144.496
	199

	143. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.15
	0.50025
	416.88
	209

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	65

	143. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	1.48
	0.6438
	848.92
	547

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	99

	143. 5.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.54
	0.2349
	608.90
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	36

	143. 6.
	С408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	17.4
	7.569
	735.64
	5 568

	143. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.87
	15.70
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	1 631

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	972

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 380

	

	144.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	
	0.87
	23 048.24
	20 052

	144. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	15.12
	13.1544
	124.880
	1 643

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.0435
	151.214
	7

	144. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0174
	558.52
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	3

	144. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0261
	416.88
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	3

	144. 5.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0.85
	0.7395
	170.95
	126

	144. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0174
	575.58
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	2

	144. 7.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.06
	0.0522
	11 445.85
	597

	144. 8.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.5
	0.435
	284.59
	124

	144. 9.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	7.14
	6.2118
	2 822.20
	17 531

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	1 799

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 073

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 923

	

	145.
	Е27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(добавить 2см)
	100 м2 покрытия
	
	0.87
	3 728.52
	3 244

	145. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	2.32
	2.0184
	124.880
	252

	145. 2.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0.14
	0.1218
	170.95
	21

	145. 3.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	1.21
	1.0527
	2 822.20
	2 971

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	275

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	164

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 682

	

	

	
	
	
	
	
	
	31 073

	

	
	Раздел 6.  Ограждение

	

	146.
	Е68-26-3
	Разборка деревянных заборов глухих из строганых досок
	100 м2 забора
	
	0.655
	4 707.13
	3 083

	146. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	42.87
	28.07985
	109.800
	3 083

	146. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.65
	0.42575
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	2 713

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 480

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 276

	

	147.
	Е01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.0504
	18 572.48
	936

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	147. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	177.1
	8.92584
	104.870
	936

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	636

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	36%
	337

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 909

	

	148.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0252
	448 364.80
	11 299

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	148. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	687.999
	17.337574
	114.640
	1 988

	148. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	23.275
	0.58653
	183.247
	107

	148. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	22.0125
	0.554715
	512.01
	284

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	102

	148. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.925
	0.02331
	558.52
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	4

	148. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.008505
	416.88
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	1

	148. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	36.45
	0.91854
	8.83
	8

	148. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1.075
	0.02709
	16.11
	

	148. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.35
	0.03402
	575.58
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	4

	148. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.0019202
	18 281.06
	35

	148. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	1.89
	16.60
	31

	148. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000756
	49 279.66
	37

	148. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.01764
	4 855.85
	86

	148. 13.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	1.64052
	117.02
	192

	148. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	2.5704
	3 344.46
	8 597

	148. 15.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0020664
	2 114.12
	4

	148. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0106848
	15.70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89%
	1 865

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 089

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 253

	

	149.
	Е08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	
	0.63
	1 546.10
	974

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	149. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.76
	1.7388
	109.800
	191

	149. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.675
	0.42525
	132.856
	56

	149. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	0.1
	0.063
	736.17
	46

	
	
	
	(1)
	
	
	153.13
	10

	149. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.575
	0.36225
	409.31
	148

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	47

	149. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	1.15
	0.7245
	9.70
	7

	149. 6.
	С408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1.3
	0.819
	708.13
	580

	149. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.0945
	15.70
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	230

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	133

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 337

	

	150.
	Е06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	
	0.2848
	64 171.62
	18 276

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	150. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	53.2795
	15.174001
	129.330
	1 962

	150. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.1875
	0.623
	184.040
	115

	150. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.1875
	0.623
	558.52
	348

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	115

	150. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	11.025
	3.13992
	35.48
	111

	150. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.2875
	0.93628
	575.58
	539

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	121

	150. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.007
	0.0019936
	54 960.00
	110

	150. 7.
	с201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1
	0.2848
	53 391.11
	15 206

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89%
	1 849

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 080

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 205

	

	151.
	Е09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций  массой до 0,1 т
	т конструкций
	
	0.8234
	68 065.67
	56 045

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	151. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	92.253
	75.961120
	121.980
	9 266

	151. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.1132175
	184.040
	21

	151. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.1132175
	558.52
	63

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	21

	151. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	5.3625
	4.4154825
	15.45
	68

	151. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.9
	2.38786
	2.85
	7

	151. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	23.6375
	19.463117
	76.26
	1 484

	151. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	1.4875
	1.2248075
	46.42
	57

	151. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.16468
	575.58
	95

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	21

	151. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000823
	66 196.45
	5

	151. 10.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.95
	1.60563
	21.09
	34

	151. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000247
	18 281.06
	

	151. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.0015973
	27 566.75
	44

	151. 13.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.014
	0.0115276
	54 960.00
	634

	151. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.005
	0.004117
	66 827.30
	275

	151. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.000008234
	49 279.66
	

	151. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.59
	0.485806
	20.96
	10

	151. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.0004940
	39 050.55
	19

	151. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0008481
	4 268.93
	4

	151. 19.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0002552
	56 531.10
	14

	151. 20.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0153975
	176.64
	3

	151. 21.
	с201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1
	0.8234
	53 391.11
	43 962

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	7 151

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	6 315

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69 511

	

	152.
	Е09-03-039-04
	Монтаж опорных конструкций прогонов
	т конструкций
	
	0.6612
	70 449.61
	46 581

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	152. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	125.2235
	82.797778
	120.520
	9 979

	152. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.09918
	184.040
	18

	152. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.09918
	558.52
	55

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	18

	152. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.75
	7.1079
	15.45
	110

	152. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.157035
	575.58
	90

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	20

	152. 6.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000661
	66 196.45
	4

	152. 7.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000983
	18 281.06
	

	152. 8.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.0012827
	27 566.75
	35

	152. 9.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.022
	0.0145464
	66 827.30
	972

	152. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000066
	49 279.66
	

	152. 11.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.0003967
	39 050.55
	15

	152. 12.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0006810
	4 268.93
	3

	152. 13.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0002049
	56 531.10
	12

	152. 14.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0123644
	176.64
	2

	152. 15.
	с201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1
	0.6612
	53 391.11
	35 302

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	7 698

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	6 798

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61 077

	

	153.
	Е09-05-001-01
	Облицовка  каркаса профилированным листом
	100 м2
	
	0.655
	4 720.36
	3 092

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	153. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	37.4785
	24.5484175
	119.080
	2 923

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.09825
	184.040
	18

	153. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	0.09825
	558.52
	55

	
	
	
	(1)
	
	
	184.04
	18

	153. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	5.2625
	3.4469375
	7.02
	24

	153. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.1555625
	575.58
	90

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	2 265

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	2 000

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 356

	

	154.
	С100-1
	Саморез 5,5*19 с прокладкой
	шт
	
	917
	1.48
	1 357

	

	155.
	С101-9910
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) окрашеный С 21-1000-0.4
	м2
	
	68.775
	230.80
	15 873

	

	

	
	
	
	
	
	
	157 516

	

	
	Раздел 7.  Прочие работы

	

	156.
	Е68-33-4
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород  при диаметре ствола до 48 см
	1 дерево
	
	7
	1 768.09
	12 377

	156. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	13.34
	93.38
	121.980
	11 390

	156. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	6.48
	45.36
	21.74
	986

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	10 023

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	5 467

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 867

	

	157.
	Е01-02-101-07
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	
	0.07
	11 341.90
	794

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	157. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	92.575
	6.48025
	114.640
	743

	157. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	33.5375
	2.347625
	21.74
	51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	453

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	230

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 478

	

	158.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	6
	233.67
	1 402

	158. 1.
	з1-1010
	Рабочий строитель среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.5777
	3.4662
	96.660
	335

	158. 2.
	х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.74
	613.21
	1 067

	
	
	
	(1)
	
	
	129.33
	225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	285

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	161

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 848

	

	159.
	Х310-3010-1;
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	6
	64.93
	390

	

	
	
	
	
	
	
	14 963

	

	
	
	
	
	
	
	2 182 002

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	3 021 087

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	548 393

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	290 692


	Составил:
	А.Е. Писарева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	С.А.Пономарева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


0
57

